# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_BRIGHTNESS

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_BRIGHTNESS de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): Fotorresistencia LDR

Variable medida: Iluminancia (lux)

Método de calibración: Caracterización Logarítmica

## 1.2 Principio de Funcionamiento

La fotorresistencia (LDR) varía su resistencia según la intensidad de luz incidente. En oscuridad presenta alta resistencia (50-100 kΩ), mientras que con luz intensa disminuye a cientos de ohmios. La relación no es lineal sino logarítmica.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | GL55 LDR |
| Rango Resistencia | 50 kΩ (oscuridad) a 300 Ω (luz intensa) |
| Rango Detección | 0 - 10,000 lux |
| Sensibilidad Espectral | 400-700 nm (luz visible) |
| Tiempo Respuesta | 20-50 ms |
| Tolerancia | ±20% |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LDR Terminal 1 | +5V (vía R 10kΩ) | Divisor resistivo |
| LDR Terminal 2 | GND | Tierra |
| Punto medio | GPIO36 (ADC) | Señal analógica |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_BRIGHTNESS' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- Preparar caja opaca completamente cerrada

- Colocar LDR dentro de caja cerrada (oscuridad total)

- Esperar 10 segundos y registrar ADC_min

- Preparar linterna LED potente o luz solar directa

- Iluminar LDR a máxima intensidad y registrar ADC_max

- Aplicar modelo logarítmico: R = k × (lux)^-γ

- Verificar con luxómetro de referencia si está disponible

- Calcular porcentaje de iluminación: % = (ADC - ADC_min)/(ADC_max - ADC_min) × 100

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Control automático de iluminación

- Sistemas de ahorro energético

- Medidores de exposición

- Domótica

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/