# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_COLOR_CNY

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_COLOR_CNY de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): CNY70

Variable medida: Reflectancia infrarroja

Método de calibración: Caracterización

## 1.2 Principio de Funcionamiento

El CNY70 es un sensor infrarrojo reflectivo que combina un LED emisor (950 nm) y un fototransistor receptor. Mide la cantidad de luz infrarroja reflejada por superficies cercanas, permitiendo distinguir entre superficies claras y oscuras.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | CNY70 |
| Distancia Óptima | 0.5 - 5 mm |
| Longitud de Onda | 950 nm (infrarrojo) |
| Corriente LED | 20 mA típico |
| Ángulo Detección | ±30° |
| Tiempo Respuesta | <10 µs |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| LED Ánodo | +5V (vía R 220Ω) | Emisor IR |
| LED Cátodo | GND | Tierra emisor |
| Fototransistor Colector | +5V (vía R 10kΩ) | Pull-up |
| Fototransistor Emisor | GND | Tierra receptor |
| Punto medio | GPIO39 (ADC) | Señal analógica |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_COLOR_CNY' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- Preparar muestras: papel blanco y cartón negro mate

- Colocar sensor a 3mm sobre papel blanco

- Registrar ADC_max como referencia 100% reflectancia

- Colocar sensor sobre cartón negro

- Registrar ADC_min como referencia 0% reflectancia

- Probar con colores intermedios: rojo, verde, azul, gris

- Calcular reflectancia: % = (ADC - ADC_min)/(ADC_max - ADC_min) × 100

- Documentar variación según color y material

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Robots seguidores de línea

- Detección de bordes

- Clasificación blanco/negro

- Contadores de objetos

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/