# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_COLOR_TCS

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_COLOR_TCS de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): TCS3200

Variable medida: Color RGB (0-255)

Método de calibración: Normalización RGB

## 1.2 Principio de Funcionamiento

El TCS3200 detecta color mediante una matriz de fotodiodos con filtros rojo, verde y azul. Genera una frecuencia proporcional a la intensidad de cada componente de color, permitiendo identificar colores específicos con precisión.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | TCS3200 |
| Filtros | Rojo, Verde, Azul, Clear |
| Rango Frecuencia | 10 Hz - 600 kHz |
| Resolución | 8 bits por canal (0-255) |
| Distancia Medición | 5 - 15 mm |
| LEDs Integrados | 4 LEDs blancos |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VCC | +5V | Alimentación |
| GND | GND | Tierra |
| S0 | HIGH (3.3V) | Escalado frecuencia |
| S1 | LOW (GND) | Escalado 20% |
| S2 | GPIO22 | Selección filtro |
| S3 | GPIO21 | Selección filtro |
| OUT | GPIO23 | Frecuencia de salida |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_COLOR_TCS' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- Preparar superficie blanca mate como referencia

- Colocar sensor a 10mm sobre superficie blanca

- Activar LEDs blancos integrados

- Medir frecuencias máximas: f_R_max, f_G_max, f_B_max

- Normalizar cada canal: R = (f_R / f_R_max) × 255

- Repetir para verde y azul

- Crear biblioteca de colores de referencia (rojo, verde, azul puro)

- Implementar distancia euclidiana para identificación de colores

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Clasificación de objetos por color

- Control de calidad

- Robótica de clasificación

- Verificación de productos

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/