# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_ULTRASONIC

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_ULTRASONIC de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): HC-SR04

Variable medida: Distancia (2-400 cm)

Método de calibración: Regresión Lineal

## 1.2 Principio de Funcionamiento

El HC-SR04 mide distancia mediante ondas ultrasónicas de 40 kHz. Emite un pulso que rebota en el objeto y regresa al receptor. El tiempo de vuelo se convierte en distancia usando la velocidad del sonido, que varía con la temperatura ambiente.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | HC-SR04 |
| Rango Medición | 2 cm a 400 cm |
| Precisión | ±3 mm |
| Frecuencia Ultrasónica | 40 kHz |
| Ángulo Detección | ~15° |
| Voltaje Operación | 5V DC |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VCC | +5V | Alimentación (requiere 5V) |
| GND | GND | Tierra común |
| TRIG | GPIO13 | Disparo de pulso |
| ECHO | GPIO12 | Recepción de eco |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_ULTRASONIC' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- Montar sensor en posición fija apuntando horizontalmente

- Preparar superficie reflectante plana perpendicular al sensor

- Medir temperatura ambiente para compensación térmica

- Tomar mediciones en puntos: 10, 40, 70, 100, 130, 160, 190, 220, 250, 280 cm

- Registrar lectura del sensor y distancia real con cinta métrica

- Aplicar regresión lineal: D_real = a₁ × D_sensor + a₀

- Verificar R² > 0.999 para validar calibración

- Implementar compensación térmica: v = 331.3 + 0.6×T (m/s)

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Medición de nivel en tanques

- Robótica móvil

- Sistemas de estacionamiento

- Control de posición industrial

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/