# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_OPTICAL_SPEED

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_OPTICAL_SPEED de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): HC-020K

Variable medida: Velocidad angular (RPM)

Método de calibración: Caracterización de Encoder

## 1.2 Principio de Funcionamiento

El HC-020K es un encoder óptico que mide velocidad mediante la detección de interrupciones en un haz infrarrojo. Un disco ranurado acoplado al eje del motor gira entre el emisor y receptor, generando pulsos que se cuentan para calcular RPM.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | HC-020K |
| Ranuras del Disco | 20 (estándar) |
| Frecuencia Máxima | ~5 kHz |
| RPM Máximo | 15,000 RPM |
| Voltaje Operación | 3.3V a 5V DC |
| Tipo Salida | Colector abierto |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| VCC (Rojo) | +5V | Alimentación |
| GND (Negro) | GND | Tierra común |
| OUT (Amarillo) | GPIO14 | Señal de pulsos |
| Motor+ | OUT+ Driver | Control motor |
| Motor- | OUT- Driver | Control motor |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_OPTICAL_SPEED' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- Verificar número de ranuras del disco encoder

- Acoplar disco al eje del motor (perpendicular, sin deslizamiento)

- Posicionar módulo óptico con separación de ~3mm al disco

- Conectar a SensoraCore y seleccionar módulo OPTICAL_SPEED

- Verificar pulsos por revolución girando manualmente

- Comparar lectura de RPM con tacómetro patrón

- Ajustar factor de conversión si hay discrepancia

- Validar en rango de 100-3000 RPM

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Control de velocidad de motores DC

- Odometría en robots móviles

- Sistemas de retroalimentación PID

- Medición de velocidad en cintas transportadoras

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/