# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_IR_STEERING

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_IR_STEERING de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): TCRT5000 (x5) + HC-020K

Variable medida: Posición de línea / Control PID

Método de calibración: Control PID

## 1.2 Principio de Funcionamiento

El módulo utiliza 5 sensores infrarrojos TCRT5000 en línea para detectar trayectorias (línea negra sobre fondo blanco). Un algoritmo PID ajusta la velocidad de dos motores DC para mantener el robot centrado sobre la línea.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sensores IR | 5× TCRT5000 |
| Encoders | 2× HC-020K |
| Driver Motores | L298N (2A por canal) |
| Distancia Detección | 2-10 mm |
| Algoritmo Control | PID (Proporcional-Integral-Derivativo) |
| Voltaje Operación | 5V lógica, 12V motores |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| IR1 (Izq. extremo) | GPIO19 | Sensor infrarrojo 1 |
| IR2 | GPIO18 | Sensor infrarrojo 2 |
| IR3 (Centro) | GPIO5 | Sensor infrarrojo 3 |
| IR4 | GPIO17 | Sensor infrarrojo 4 |
| IR5 (Der. extremo) | GPIO16 | Sensor infrarrojo 5 |
| ENC_IZQ | GPIO14 | Encoder izquierdo |
| ENC_DER | GPIO27 | Encoder derecho |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_IR_STEERING' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- Calibrar umbral blanco/negro para cada sensor TCRT5000

- Ajustar altura de sensores a 3-5mm sobre la superficie

- Configurar parámetros PID iniciales: Kp=20, Ki=0, Kd=5

- Probar solo con Kp: ajustar hasta seguimiento con oscilaciones pequeñas

- Agregar Kd gradualmente: reducir oscilaciones sin perder respuesta

- Agregar Ki mínimo: corregir offset constante si existe

- Validar en pista con curvas y rectas

- Documentar parámetros óptimos finales

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Robots seguidores de línea

- Vehículos autónomos educativos

- Sistemas de guiado AGV

- Competencias de robótica

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/