# MANUAL DE USUARIO

Módulo SENSORA_GAS_REGULATION

Plataforma SensoraCore

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Descripción General

Este manual proporciona instrucciones detalladas para la configuración, uso y calibración del módulo SENSORA_GAS_REGULATION de la plataforma SensoraCore.

Sensor(es): MQ2 + MQ3

Variable medida: Concentración de gases (PPM)

Método de calibración: Regresión Logarítmica

## 1.2 Principio de Funcionamiento

Los sensores MQ utilizan óxido de estaño (SnO₂) calentado que cambia su resistencia al interactuar con gases. La relación entre resistencia y concentración es logarítmica, requiriendo calibración especial para obtener valores en PPM.

# 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| MQ2 | Detecta: Humo, propano, butano, metano, hidrógeno |
| MQ3 | Detecta: Alcohol (etanol), vapores de gasolina |
| Rango Detección | 100 - 10,000 PPM |
| Tiempo Precalentamiento | 24-48 horas (primera vez), 5 min (uso normal) |
| Voltaje Operación | 5V DC |
| Salida | Analógica (ADC) |

# 3. CONEXIONES

## 3.1 Diagrama de Pines

| Pin/Cable | Conexión ESP32 | Descripción |
| --- | --- | --- |
| MQ2 AOUT | GPIO34 (ADC) | Señal analógica MQ2 |
| MQ3 AOUT | GPIO35 (ADC) | Señal analógica MQ3 |
| VCC | +5V | Alimentación calefactor |
| GND | GND | Tierra común |

# 4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

## 4.1 Conexión a SensoraCore

- Abrir la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la misma red Wi-Fi que el ESP32

- Obtener la dirección IP mostrada en la pantalla OLED del módulo de control

- Ingresar la IP en SensoraCore y hacer clic en 'Conectar'

- Seleccionar el módulo 'SENSORA_GAS_REGULATION' del menú desplegable

# 5. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Siga los siguientes pasos para calibrar correctamente el sensor:

- IMPORTANTE: Precalentar sensor 24-48 horas (primera vez)

- Colocar sensor en ambiente de aire limpio (sin gases, humo o alcohol)

- Esperar 5 minutos de estabilización

- Calibrar R0: tomar 100 muestras y promediar en aire limpio

- Calcular Rs/R0 bajo diferentes concentraciones conocidas

- Aplicar regresión logarítmica: C = a₂(log R)² + a₁(log R) + a₀

- Verificar curva de calibración con gas de referencia

- Documentar condiciones ambientales (temperatura, humedad)

# 6. APLICACIONES

El módulo puede utilizarse en las siguientes aplicaciones:

- Detectores de humo

- Alcoholímetros educativos

- Monitoreo de calidad del aire

- Sistemas de seguridad industrial

# 7. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Verificar voltaje de alimentación antes de conectar

- No exceder los rangos de operación especificados

- Mantener conexiones firmes para evitar lecturas erróneas

- Evitar ambientes con humedad excesiva o polvo

- Realizar calibración en condiciones controladas

# 8. REFERENCIAS

Repositorio GitHub: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación Web: https://yamithr.github.io/SensoraCore/