# GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

Práctica B2: SENSORA_ANGLE_ARM

Curso: Sensores y Actuadores

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. IDENTIFICACIÓN

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | B2 |
| Nombre | Caracterización y Calibración - ANGLE_ARM |
| Duración | 2 horas |
| Prerrequisitos | Fundamentos de sensores, Programación básica |
| Módulo SensoraCore | SENSORA_ANGLE_ARM |

# 2. OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo General

Caracterizar y calibrar el sensor Potenciómetros (x3) + SCA-15-30K30-WF/ZL utilizando la plataforma SensoraCore para obtener mediciones precisas de ángulo articular (0°-270° x3).

## 2.2 Objetivos Específicos

- Comprender el principio de funcionamiento del sensor

- Realizar las conexiones eléctricas correctamente

- Aplicar el método de calibración apropiado

- Analizar los resultados obtenidos y calcular errores

- Documentar el procedimiento y resultados

# 3. MARCO TEÓRICO

## 3.1 Principio de Funcionamiento

El módulo ANGLE_ARM integra tres potenciómetros lineales en una configuración de brazo articulado, permitiendo medir simultáneamente los ángulos de base, hombro y codo. Cada potenciómetro funciona como un divisor de voltaje variable cuya resistencia cambia proporcionalmente al ángulo de rotación del eje.

## 3.2 Especificaciones del Sensor

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sensor Principal | 3× Potenciómetro lineal 10kΩ |
| Sensor Secundario | SCA-15-30K30-WF/ZL (capacitivo) |
| Rango Angular | 0° a 270° por articulación |
| Resolución ADC | 12 bits (4096 niveles) |

# 4. MATERIALES Y EQUIPOS

| Cantidad | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Módulo ESP32 con firmware SensoraCore |
| 1 | Sensor Potenciómetros (x3) + SCA-15-30K30-WF/ZL |
| 1 | Computador con software SensoraCore instalado |
| 1 | Fuente de alimentación 5V/12V |
| 1 | Cables de conexión dupont |
| 1 | Multímetro digital |
| Varios | Materiales de referencia para calibración |

# 5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

## 5.1 Parte A: Montaje y Conexión

- Verificar que el ESP32 esté desenergizado

- Realizar las conexiones según el diagrama de pines del manual

- Verificar continuidad y ausencia de cortocircuitos

- Energizar el sistema y verificar indicadores LED

## 5.2 Parte B: Configuración de Software

- Iniciar la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la red Wi-Fi del ESP32

- Ingresar la dirección IP y establecer conexión

- Seleccionar el módulo SENSORA_ANGLE_ARM

- Verificar que se reciben datos en tiempo real

## 5.3 Parte C: Calibración

- Ensamblar el brazo articulado con los 3 potenciómetros en las articulaciones

- Etiquetar cada potenciómetro: Base (POT_1), Hombro (POT_2), Codo (POT_3)

- Conectar a SensoraCore y seleccionar módulo ANGLE_ARM

- Calibrar cada articulación individualmente usando transportador de referencia

- Para cada potenciómetro: tomar mínimo 5 puntos de calibración (0°, 67°, 135°, 202°, 270°)

- Aplicar regresión lineal independiente para cada sensor

# 6. TABLAS DE REGISTRO DE DATOS

## 6.1 Tabla de Mediciones

| N° | Valor Referencia | Lectura Sensor | Error Absoluto | Error Relativo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

## 6.2 Parámetros de Calibración

| Parámetro | Valor Obtenido |
| --- | --- |
| Coeficiente R² |  |
| Pendiente (a₁) |  |
| Intercepto (a₀) |  |
| Error máximo absoluto |  |
| Error máximo relativo |  |

# 7. RESULTADOS ESPERADOS

- Coeficiente de determinación R² > 0.995 para calibraciones lineales

- Error máximo relativo < 5% dentro del rango de operación

- Repetibilidad de mediciones con desviación estándar < 2%

- Tiempo de respuesta acorde a especificaciones del sensor

# 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Criterio | Porcentaje |
| --- | --- |
| Montaje correcto y conexiones | 20% |
| Ejecución del procedimiento | 25% |
| Calidad de calibración (R²) | 25% |
| Análisis de resultados | 20% |
| Documentación e informe | 10% |

# 9. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

- ¿Cuál es el principio físico de funcionamiento del sensor utilizado?

- ¿Por qué es importante realizar la calibración del sensor?

- ¿Qué factores pueden afectar la precisión de las mediciones?

- ¿Cómo se interpreta el coeficiente de determinación R²?

- ¿Qué mejoras propondría para optimizar el proceso de calibración?

# 10. BIBLIOGRAFÍA

Repositorio SensoraCore: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación del proyecto: https://yamithr.github.io/SensoraCore/