UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

FACULTAD DE INGENIERÍA - PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA

# GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

PRÁCTICA B.3: Caracterización de Sensor de Proximidad Infrarrojo

Módulo: SENSORA_INFRARED | Duración: 2 horas

# 1. IDENTIFICACIÓN

| Código | B.3 |
| --- | --- |
| Nombre | Caracterización de sensor de proximidad infrarrojo |
| Duración | 2 horas |
| Prerrequisitos | Fundamentos de electrónica, Óptica básica |
| Módulo SensoraCore | SENSORA_INFRARED |

# 2. OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo General

Caracterizar el comportamiento del sensor infrarrojo E18-D80NK en función de la distancia, tipo de material y ángulo de incidencia.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Determinar la curva de detección vs. distancia del sensor.

- Evaluar el efecto de diferentes materiales en la reflectividad IR.

- Analizar la influencia del ángulo de incidencia en la detección.

- Ajustar el rango de detección mediante el potenciómetro integrado.

# 3. MARCO TEÓRICO

El sensor E18-D80NK utiliza tecnología fotoeléctrica infrarroja para detectar objetos. Emite un haz de luz IR que, al reflejarse en una superficie, es captado por un receptor. La intensidad de la señal reflejada depende de la distancia al objeto, las propiedades ópticas del material y el ángulo de incidencia.

# 4. MATERIALES

| Material | Cantidad | Obs. |
| --- | --- | --- |
| Módulo SensoraCore INFRARED con ESP32 | 1 |  |
| Sensor E18-D80NK | 1 |  |
| Cinta métrica 100 cm | 1 |  |
| Muestras de materiales (aluminio, cartón blanco, negro, plástico) | 5 |  |
| Transportador de ángulos | 1 |  |

# 5. PROCEDIMIENTO

## 5.1 Parte A: Curva de Detección (30 min)

- Montar el sensor en posición fija apuntando horizontalmente.

- Ajustar potenciómetro a máxima sensibilidad.

- Colocar obstáculo blanco a distancias: 3, 5, 10, 20, 40, 60, 75, 80, 85, 90 cm.

- Registrar si detecta (1) o no detecta (0) en cada posición.

## 5.2 Parte B: Efecto del Material (30 min)

- Fijar distancia estándar a 30 cm.

- Probar con cada material: aluminio, cartón blanco, cartón negro, plástico, tela.

- Registrar detección y medir distancia máxima para cada uno.

## 5.3 Parte C: Ángulo de Incidencia (30 min)

- Fijar obstáculo a 40 cm.

- Inclinar el obstáculo en ángulos: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.

- Registrar si detecta en cada ángulo.

# 6. TABLAS DE REGISTRO

## Tabla 1: Detección vs. Distancia

| Distancia (cm) | Detección (0/1) | LED Sensor | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 75 |  |  |  |
| 80 |  |  |  |
| 85 |  |  |  |
| 90 |  |  |  |

# 7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Distancia máxima efectiva: Debe estar entre 70-80 cm para superficies claras.

- Materiales oscuros: Reducen significativamente el rango de detección.

- Ángulo crítico: La detección falla típicamente después de 45-60° de inclinación.

# 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Caracterización completa por distancia | 30% |  |
| Análisis de efecto de materiales | 25% |  |
| Análisis de ángulo de incidencia | 20% |  |
| Conclusiones y análisis | 15% |  |
| Preguntas de evaluación | 10% |  |

# 9. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

- ¿Por qué los materiales oscuros tienen menor rango de detección?

- ¿Cómo afecta la luz solar directa al funcionamiento del sensor?

- ¿Qué aplicaciones industriales utilizan este tipo de sensor?

# 10. BIBLIOGRAFÍA

- Romero Aldana, Y. J. (2025). Módulos didácticos SensoraCore. UAC.

- https://github.com/YamithR/SensoraCore