# GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

Práctica B4: SENSORA_CAPACITIVE

Curso: Sensores y Actuadores

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. IDENTIFICACIÓN

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | B4 |
| Nombre | Caracterización y Calibración - CAPACITIVE |
| Duración | 2 horas |
| Prerrequisitos | Fundamentos de sensores, Programación básica |
| Módulo SensoraCore | SENSORA_CAPACITIVE |

# 2. OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo General

Caracterizar y calibrar el sensor SCA-15-30K30-WF/ZL utilizando la plataforma SensoraCore para obtener mediciones precisas de proximidad capacitiva (0-30mm).

## 2.2 Objetivos Específicos

- Comprender el principio de funcionamiento del sensor

- Realizar las conexiones eléctricas correctamente

- Aplicar el método de calibración apropiado

- Analizar los resultados obtenidos y calcular errores

- Documentar el procedimiento y resultados

# 3. MARCO TEÓRICO

## 3.1 Principio de Funcionamiento

El sensor capacitivo SCA-15-30K30-WF/ZL detecta la presencia de objetos mediante la variación de un campo eléctrico. Cuando un material con constante dieléctrica diferente al aire se acerca, la capacitancia del sistema cambia, activando la salida digital del sensor.

## 3.2 Especificaciones del Sensor

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | SCA-15-30K30-WF/ZL |
| Rango Detección | 0 a 30 mm (ajustable) |
| Tipo Salida | PNP-NO (Normally Open) |
| Voltaje Operación | 10V a 30V DC |

# 4. MATERIALES Y EQUIPOS

| Cantidad | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Módulo ESP32 con firmware SensoraCore |
| 1 | Sensor SCA-15-30K30-WF/ZL |
| 1 | Computador con software SensoraCore instalado |
| 1 | Fuente de alimentación 5V/12V |
| 1 | Cables de conexión dupont |
| 1 | Multímetro digital |
| Varios | Materiales de referencia para calibración |

# 5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

## 5.1 Parte A: Montaje y Conexión

- Verificar que el ESP32 esté desenergizado

- Realizar las conexiones según el diagrama de pines del manual

- Verificar continuidad y ausencia de cortocircuitos

- Energizar el sistema y verificar indicadores LED

## 5.2 Parte B: Configuración de Software

- Iniciar la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la red Wi-Fi del ESP32

- Ingresar la dirección IP y establecer conexión

- Seleccionar el módulo SENSORA_CAPACITIVE

- Verificar que se reciben datos en tiempo real

## 5.3 Parte C: Calibración

- Ajustar potenciómetro del sensor a sensibilidad media

- Preparar materiales de prueba: aluminio, agua, vidrio, plástico, madera, cartón

- Para cada material, acercar lentamente desde 50mm hasta contacto

- Registrar distancia exacta donde el LED indicador se enciende

- Repetir 5 veces por material y calcular promedio

- Documentar constante dieléctrica relativa de cada material

# 6. TABLAS DE REGISTRO DE DATOS

## 6.1 Tabla de Mediciones

| N° | Valor Referencia | Lectura Sensor | Error Absoluto | Error Relativo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

## 6.2 Parámetros de Calibración

| Parámetro | Valor Obtenido |
| --- | --- |
| Coeficiente R² |  |
| Pendiente (a₁) |  |
| Intercepto (a₀) |  |
| Error máximo absoluto |  |
| Error máximo relativo |  |

# 7. RESULTADOS ESPERADOS

- Coeficiente de determinación R² > 0.995 para calibraciones lineales

- Error máximo relativo < 5% dentro del rango de operación

- Repetibilidad de mediciones con desviación estándar < 2%

- Tiempo de respuesta acorde a especificaciones del sensor

# 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Criterio | Porcentaje |
| --- | --- |
| Montaje correcto y conexiones | 20% |
| Ejecución del procedimiento | 25% |
| Calidad de calibración (R²) | 25% |
| Análisis de resultados | 20% |
| Documentación e informe | 10% |

# 9. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

- ¿Cuál es el principio físico de funcionamiento del sensor utilizado?

- ¿Por qué es importante realizar la calibración del sensor?

- ¿Qué factores pueden afectar la precisión de las mediciones?

- ¿Cómo se interpreta el coeficiente de determinación R²?

- ¿Qué mejoras propondría para optimizar el proceso de calibración?

# 10. BIBLIOGRAFÍA

Repositorio SensoraCore: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación del proyecto: https://yamithr.github.io/SensoraCore/