# GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

Práctica B7: SENSORA_IR_STEERING

Curso: Sensores y Actuadores

Universidad Autónoma del Caribe

Programa de Ingeniería Mecatrónica

2025

# 1. IDENTIFICACIÓN

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código | B7 |
| Nombre | Caracterización y Calibración - IR_STEERING |
| Duración | 3 horas |
| Prerrequisitos | Fundamentos de sensores, Programación básica |
| Módulo SensoraCore | SENSORA_IR_STEERING |

# 2. OBJETIVOS

## 2.1 Objetivo General

Caracterizar y calibrar el sensor TCRT5000 (x5) + HC-020K utilizando la plataforma SensoraCore para obtener mediciones precisas de posición de línea / control pid.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Comprender el principio de funcionamiento del sensor

- Realizar las conexiones eléctricas correctamente

- Aplicar el método de calibración apropiado

- Analizar los resultados obtenidos y calcular errores

- Documentar el procedimiento y resultados

# 3. MARCO TEÓRICO

## 3.1 Principio de Funcionamiento

El módulo utiliza 5 sensores infrarrojos TCRT5000 en línea para detectar trayectorias (línea negra sobre fondo blanco). Un algoritmo PID ajusta la velocidad de dos motores DC para mantener el robot centrado sobre la línea.

## 3.2 Especificaciones del Sensor

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sensores IR | 5× TCRT5000 |
| Encoders | 2× HC-020K |
| Driver Motores | L298N (2A por canal) |
| Distancia Detección | 2-10 mm |

# 4. MATERIALES Y EQUIPOS

| Cantidad | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Módulo ESP32 con firmware SensoraCore |
| 1 | Sensor TCRT5000 (x5) + HC-020K |
| 1 | Computador con software SensoraCore instalado |
| 1 | Fuente de alimentación 5V/12V |
| 1 | Cables de conexión dupont |
| 1 | Multímetro digital |
| Varios | Materiales de referencia para calibración |

# 5. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

## 5.1 Parte A: Montaje y Conexión

- Verificar que el ESP32 esté desenergizado

- Realizar las conexiones según el diagrama de pines del manual

- Verificar continuidad y ausencia de cortocircuitos

- Energizar el sistema y verificar indicadores LED

## 5.2 Parte B: Configuración de Software

- Iniciar la aplicación SensoraCore en el computador

- Conectarse a la red Wi-Fi del ESP32

- Ingresar la dirección IP y establecer conexión

- Seleccionar el módulo SENSORA_IR_STEERING

- Verificar que se reciben datos en tiempo real

## 5.3 Parte C: Calibración

- Calibrar umbral blanco/negro para cada sensor TCRT5000

- Ajustar altura de sensores a 3-5mm sobre la superficie

- Configurar parámetros PID iniciales: Kp=20, Ki=0, Kd=5

- Probar solo con Kp: ajustar hasta seguimiento con oscilaciones pequeñas

- Agregar Kd gradualmente: reducir oscilaciones sin perder respuesta

- Agregar Ki mínimo: corregir offset constante si existe

# 6. TABLAS DE REGISTRO DE DATOS

## 6.1 Tabla de Mediciones

| N° | Valor Referencia | Lectura Sensor | Error Absoluto | Error Relativo (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

## 6.2 Parámetros de Calibración

| Parámetro | Valor Obtenido |
| --- | --- |
| Coeficiente R² |  |
| Pendiente (a₁) |  |
| Intercepto (a₀) |  |
| Error máximo absoluto |  |
| Error máximo relativo |  |

# 7. RESULTADOS ESPERADOS

- Coeficiente de determinación R² > 0.995 para calibraciones lineales

- Error máximo relativo < 5% dentro del rango de operación

- Repetibilidad de mediciones con desviación estándar < 2%

- Tiempo de respuesta acorde a especificaciones del sensor

# 8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Criterio | Porcentaje |
| --- | --- |
| Montaje correcto y conexiones | 20% |
| Ejecución del procedimiento | 25% |
| Calidad de calibración (R²) | 25% |
| Análisis de resultados | 20% |
| Documentación e informe | 10% |

# 9. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

- ¿Cuál es el principio físico de funcionamiento del sensor utilizado?

- ¿Por qué es importante realizar la calibración del sensor?

- ¿Qué factores pueden afectar la precisión de las mediciones?

- ¿Cómo se interpreta el coeficiente de determinación R²?

- ¿Qué mejoras propondría para optimizar el proceso de calibración?

# 10. BIBLIOGRAFÍA

Repositorio SensoraCore: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Documentación del proyecto: https://yamithr.github.io/SensoraCore/