Universidad Autónoma del Caribe

MANUAL DE USUARIO

| Yamith J. Romero Aldana Elian D. Ruidiaz Marino | Saul A. Pérez Pérez Carlos G. Díaz Sáenz Pablo D. Bonaveri |  |
| --- | --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4

Descripción General	4

Objetivo General	4

Desarrollar una herramienta software educativa que facilite el aprendizaje de sistemas de adquisición de datos de sensores angulares, proporcionando una experiencia práctica e interactiva en el manejo de hardware y software embebido.	4

Objetivos Específicos	4

CARACTERISTICAS TECNICAS	5

Arquitectura del Software	5

Componentes principales	5

Interfaz de Usuario (anguloSimple_UI)	5

Sistema de Calibración (CalibrationDialog)	5

Hilo de Comunicación (AnguloSimpleThread)	5

Funcionalidades Especificas	6

Monitoreo en Tiempo Real	6

Sistema de Calibración Avanzado	6

Visualización Gráfica	6

Exportación de Datos	6

HARDWARE COMPATIBLE	7

Microcontrolador Principal	7

Sensor Requerido	7

Diagrama de Conexiones	7

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	8

Requisitos del Sistema	8

Dependencias de Software	8

Proceso de Instalación	8

Manual De Usuario	9

Inicio del Sistema	9

Calibración del Sensor	9

Monitoreo en Tiempo Real	9

Exportación de Datos	9

ALGORITMOS IMPLEMENTADOS	10

Calibración por Regresión Lineal	10

Conversión ADC a Ángulo	10

Filtrado de Señal	10

VALIDACIÓN Y TESTING	11

Pruebas de Funcionalidad	11

Pruebas de Precisión	11

Pruebas de Usabilidad	11

APLICACIONES EDUCATIVAS	12

Niveles Académicos	12

Conceptos Didácticos Cubiertos	12

MANTENIMIENTO Y SOPORTE	13

Actualizaciones de Software	13

Soporte Técnico	13

Extensibilidad	13

Consideraciones De Seguridad	13

Seguridad Eléctrica	13

CONCLUSIONES	14

REFERENCIAS Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL	15

Estándares Aplicados	15

# INTRODUCCIÓN

## Descripción General

SENSORA_SIMPLE_ANGLE es un módulo software especializado diseñado para la monitorización en tiempo real de sensores de ángulo mediante potenciómetros conectados a microcontroladores ESP32. Este software forma parte del ecosistema SensoraCore, una plataforma integral de módulos didácticos para el aprendizaje de sistemas embebidos y adquisición de datos.

El software proporciona una interfaz gráfica intuitiva que permite a estudiantes y profesionales visualizar, calibrar y analizar lecturas angulares provenientes de sensores analógicos, facilitando el entendimiento práctico de conceptos como conversión analógico-digital, calibración por regresión lineal y comunicación serie con microcontroladores.

## Objetivo General

## Desarrollar una herramienta software educativa que facilite el aprendizaje de sistemas de adquisición de datos de sensores angulares, proporcionando una experiencia práctica e interactiva en el manejo de hardware y software embebido.

## Objetivos Específicos

- Visualización en Tiempo Real: Mostrar gráficamente las lecturas del sensor de ángulo con actualización continua

- Calibración Inteligente: Implementar algoritmos de regresión lineal para calibración precisa del sensor

- Interfaz Educativa: Proporcionar diagramas de conexión y documentación integrada

- Exportación de Datos: Generar reportes en formato Excel para análisis posterior

- Comunicación Serie: Establecer comunicación robusta con microcontroladores ESP32

# CARACTERISTICAS TECNICAS

## Arquitectura del Software

Lenguaje de Programación: Python 3.8+

Framework GUI: PyQt5 con elementos personalizados

Visualización: Matplotlib integrado con FigureCanvasQTAgg

Comunicación: Protocolo serie TCP/UDP para ESP32

Procesamiento de Datos: NumPy y SciPy para cálculos matemáticos

Exportación: OpenPyXL para generación de archivos Excel

## Componentes principales

def anguloSimple_UI(self):

"""

Interfaz principal del módulo con:

- Diagrama de conexiones ESP32

- Controles de monitoreo

- Visualización en tiempo real

- Panel de calibración

"""

Interfaz de Usuario (anguloSimple_UI)

class AnguloSimpleThread(QThread):

"""

Manejo asíncrono de comunicación con ESP32:

- Recepción de datos serie en tiempo real

- Conversión ADC a valores angulares

- Señales Qt para actualización de interfaz

"""

class CalibrationDialog(QDialog):

"""

Diálogo avanzado para calibración por regresión lineal:

- Entrada manual de puntos de referencia

- Visualización gráfica de la regresión

- Cálculo automático de ecuaciones de calibración

- Estadísticas de calidad de ajuste (R²)

"""

def anguloSimple_UI(self):

"""

Interfaz principal del módulo con:

- Diagrama de conexiones ESP32

- Controles de monitoreo

- Visualización en tiempo real

- Panel de calibración

"""

Sistema de Calibración (CalibrationDialog)

- Hilo de Comunicación (AnguloSimpleThread)

## Funcionalidades Especificas

- Monitoreo en Tiempo Real

- Frecuencia de Muestreo: Configurable hasta 100 Hz

- Rango de Medición: -135° a +135° (configurable)

- Resolución ADC: 12 bits (0-4095) del ESP32

- Filtrado de Señal: Promedio móvil para reducir ruido

- Sistema de Calibración Avanzado

- Método: Regresión lineal por mínimos cuadrados

- Puntos Mínimos: 2 puntos de referencia

- Puntos Recomendados: 5-10 para mejor precisión

- Estadísticas: Coeficiente de determinación R²

- Persistencia: Guardado/carga de calibraciones en JSON

- Visualización Gráfica

- Tipo de Gráfico: Línea continua con marcadores

- Actualización: Tiempo real con buffer circular

- Personalización: Colores y estilos Bootstrap

- Zoom y Pan: Navegación interactiva del gráfico

- Exportación de Datos

- Formato: Excel (.xlsx) con múltiples hojas

- Contenido: Timestamps, lecturas ADC, ángulos calibrados

- Gráficos: Gráfico de líneas integrado en Excel

- Metadatos: Información de calibración y sesión

# HARDWARE COMPATIBLE

## Microcontrolador Principal

- Modelo: ESP32 DevKit V1 o compatible

- GPIO Utilizado: Pin 32 (ADC1_CH4)

- Alimentación: 3.3V y GND

- Comunicación: WiFi 802.11b/g/n

## Sensor Requerido

- Tipo: Potenciómetro rotativo

- Resistencia: 10kΩ (recomendado)

- Rango Angular: -135° 135°

- Linealidad: ±1% o mejor

- Conexión: 3 pines (VCC, GND, Señal)

┌─────────────────────────────────┐

│  ESP32 DevKit V1                │

│                                 │

│  3V3  ○ ←── Potenciómetro (+)   │

│  GPIO ○ ←── Potenciómetro (S)   │

│  GND  ○ ←── Potenciómetro (-)   │

│                                 │

└─────────────────────────────────┘

Diagrama de Conexiones

# REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

## Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows 10/11, macOS 10.14+, Ubuntu 18.04+

- Python: Versión 3.8 o superior

- RAM: Mínimo 2GB, recomendado 4GB

- Espacio en Disco: 500MB para Implementación de modulo

# requirements.txt

PyQt5>=5.15.0

matplotlib>=3.5.0

numpy>=1.21.0

scipy>=1.7.0

openpyxl>=3.0.9

pyserial>=3.5

Dependencias de Software

## Proceso de Instalación

- Clonar Repositorio: Descargar código fuente

- Instalar Dependencias: pip install -r requirements.txt

- Configurar ESP32: Flashear firmware compatible

- Ejecutar Software: python main.py

# Manual De Usuario

## Inicio del Sistema

- Conectar ESP32 al puerto USB

- Verificar conexiones del potenciómetro

- Ejecutar aplicación SensoraCore

- Seleccionar módulo "Sensor de Ángulo Simple"

## Calibración del Sensor

- Hacer clic en "⚙️ Calibrar Sensor"

- Agregar mínimo 2 puntos de referencia:

  - Posicionar potenciómetro en ángulo conocido

  - Anotar lectura ADC mostrada

  - Ingresar ángulo real de referencia

- Repetir para diferentes ángulos

- Hacer clic en "🔧 Realizar Calibración"

- Verificar calidad de ajuste (R² > 0.95 recomendado)

## Monitoreo en Tiempo Real

- Hacer clic en "▶️ Iniciar Monitoreo"

- Observar lecturas en tiempo real

- Analizar gráfica de tendencias

- Usar "🗑️ Limpiar Gráfica" para reiniciar

## Exportación de Datos

- Acumular datos durante sesión de monitoreo

- Hacer clic en "📊 Exportar Excel"

- Seleccionar ubicación de guardado

- Abrir archivo generado para análisis

# ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

def perform_calibration(self):

"""

Implementa regresión lineal: y = mx + b

donde:

- x: valores ADC del sensor

- y: ángulos de referencia conocidos

- m: pendiente (sensibilidad)

- b: intersección (offset)

"""

slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(

self.raw_values, self.reference_values

)

self.r_squared = r_value ** 2

Calibración por Regresión Lineal

def apply_calibration(self, raw_value):

"""

Aplica calibración lineal a lectura ADC:

angle = slope * adc_value + intercept

"""

if self.is_calibrated:

return self.slope * raw_value + self.intercept

else:

# Conversión por defecto (sin calibrar)

return (raw_value / 4095.0) * 270.0 - 135.0

Conversión ADC a Ángulo

def apply_moving_average(self, new_value, window_size=5):

"""

Implementa filtro de promedio móvil:

- Reduce ruido de alta frecuencia

- Mantiene respuesta temporal aceptable

- Configurable según aplicación

"""

self.buffer.append(new_value)

if len(self.buffer) > window_size:

self.buffer.pop(0)

return sum(self.buffer) / len(self.buffer)

Filtrado de Señal

# VALIDACIÓN Y TESTING

## Pruebas de Funcionalidad

- Comunicación Serie: Verificación de protocolo con ESP32

- Calibración: Validación con sensores conocidos

- Visualización: Pruebas de rendimiento gráfico

- Exportación: Integridad de archivos Excel

## Pruebas de Precisión

- Linealidad: Error < 1% en rango completo

- Repetibilidad: Desviación estándar < 0.5°

- Temperatura: Estabilidad en rango 0-40°C

- Ruido: Relación señal/ruido > 40dB

## Pruebas de Usabilidad

- Tiempo de Aprendizaje: < 30 minutos para usuarios novatos

- Facilidad de Calibración: Proceso guiado paso a paso

- Documentación: Diagramas integrados en interfaz

- Robustez: Recuperación automática de errores

# APLICACIONES EDUCATIVAS

## Niveles Académicos

- Educación Media: Conceptos básicos de sensores

- Técnico Superior: Sistemas de adquisición de datos

- Universitario: Instrumentación y control

- Posgrado: Procesamiento avanzado de señales

## Conceptos Didácticos Cubiertos

- Electrónica Analógica: Potenciómetros y divisores de voltaje

- Conversión A/D: Cuantización y resolución

- Calibración: Regresión lineal y estadística

- Programación: Interfaces gráficas y threads

- Comunicaciones: Protocolos serie y WiFi

# MANTENIMIENTO Y SOPORTE

## Actualizaciones de Software

- Frecuencia: Trimestral o según necesidades

- Canales: GitHub y repositorio institucional

- Documentación: Changelog detallado

## Soporte Técnico

- Documentación: Manual completo en línea

- Issues: Sistema de tickets en GitHub

- Capacitación: Talleres presenciales/virtuales

## Extensibilidad

- Plugins: Sistema modular expandible

## Consideraciones De Seguridad

### Seguridad Eléctrica

- Voltajes Seguros: Máximo 5V en todas las conexiones

# CONCLUSIONES

SENSORA_SIMPLE_ANGLE representa una herramienta educativa robusta y versátil para el aprendizaje de sistemas de sensores angulares. Su diseño modular, interfaz intuitiva y capacidades de calibración avanzadas lo convierten en una solución ideal para instituciones educativas que buscan modernizar sus laboratorios de instrumentación y control.

El software cumple exitosamente con los objetivos planteados, proporcionando una experiencia educativa completa que abarca desde conceptos básicos de electrónica hasta técnicas avanzadas de procesamiento de señales y calibración estadística.

# REFERENCIAS Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

## Estándares Aplicados

- IEEE 1451: Transductores inteligentes

- ISO 5725: Precisión y exactitud de medición

- IEC 61131: Sistemas de control programable