DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Software: SENSORA_ANGLE_ARM

El software SENSORA_ANGLE_ARM controla y hace parte de un módulo educativo avanzado del ecosistema "SensoraCore". Fue diseñado para la monitorización de sensores angulares multi-canal mediante tres potenciómetros independientes y un sensor capacitivo conectados al ESP32 DevKit V1. A través de esta plataforma, el ESP32 ejecuta firmware en MicroPython que lee valores analógicos de los potenciómetros conectados a los pines GPIO D32, D33, D34 y el estado digital del sensor capacitivo en el pin D25, transmitiendo todos los datos mediante socket TCP a través de WiFi usando el protocolo especializado "MODO:BRAZO_ANGULO". La interacción con el sistema se realiza mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Python con PySide6 que actúa como cliente TCP para recibir y procesar los datos multi-canal en tiempo real.

- DISEÑO

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor distribuida donde el ESP32 actúa como servidor TCP multi-canal y la aplicación de escritorio como cliente especializado. El ESP32 DevKit V1 ejecuta un firmware desarrollado en MicroPython que lee continuamente los pines analógicos GPIO D32, D33 y D34 donde se conectan tres potenciómetros lineales de 10kΩ, además del pin digital D25 para el sensor capacitivo. El microcontrolador convierte las lecturas ADC (0-4095) de cada potenciómetro a valores angulares usando fórmulas lineales independientes y transmite estos datos junto con el estado del sensor capacitivo a través de sockets TCP por WiFi mediante el protocolo "BRAZO_ANGULO". La aplicación cliente, desarrollada en Python con PySide6, se conecta al ESP32, recibe los datos multi-canal en tiempo real, los procesa mediante algoritmos de calibración independiente por regresión lineal para cada potenciómetro y los visualiza en gráficas interactivas duales.

La arquitectura implementa una separación clara de responsabilidades: capa de hardware multi-sensor con 3 canales ADC independientes y 1 canal digital, capa de comunicación especializada con protocolo TCP "MODO:BRAZO_ANGULO", capa de procesamiento avanzado con sistema de calibración independiente por canal, capa de visualización dual con gráficas simultáneas de valores analógicos y ángulos calibrados, y capa de persistencia completa con almacenamiento JSON de calibraciones y exportación Excel multi-hoja.

- IMPLEMENTACIÓN

El firmware del ESP32 está programado en MicroPython utilizando las librerías nativas machine, network y socket. El microcontrolador configura los pines GPIO D32, D33 y D34 como ADC con resolución de 12 bits y atenuación de 11dB para leer el rango completo de 0-3.3V de los potenciómetros, mientras que el pin D25 se configura como entrada digital para el sensor capacitivo. El firmware establece un servidor TCP en el puerto 8080 y acepta conexiones entrantes mediante el protocolo especializado "MODO:BRAZO_ANGULO". La aplicación de escritorio está desarrollada en Python 3.8+ con PySide6 para la interfaz gráfica, matplotlib para visualización de datos, scikit-learn para regresión lineal independiente de cada canal, pandas y numpy para análisis de datos, y openpyxl para exportación a Excel.

Las funciones que contiene este software son:

- Lectura Analógica Multi-Canal: el ESP32 lee tres potenciómetros conectados a los GPIO D32, D33 y D34 con resolución de 12 bits (0-4095) de forma simultánea.

- Lectura Digital Capacitiva: monitoreo del sensor capacitivo conectado al pin D25 para detección de proximidad.

- Conversión Angular Independiente: convierte valores ADC a ángulos usando fórmulas lineales individuales para cada potenciómetro con rango mecánico de 270°.

- Protocolo TCP Especializado: establece comunicación mediante protocolo "MODO:BRAZO_ANGULO" en puerto 8080 para transmisión simultánea de datos multi-canal en formato POT1:x,ANG1:y,POT2:x,ANG2:y,POT3:x,ANG3:y,SENSOR:estado.

- Monitoreo en Tiempo Real Multi-Sensor: la aplicación cliente recibe datos de cuatro sensores continuamente y actualiza gráficas duales en tiempo real.

- Calibración Independiente por Canal: permite al usuario establecer puntos de referencia específicos para cada potenciómetro usando regresión lineal robusta.

- Visualización Gráfica Dual: muestra gráficos simultáneos de valores analógicos y ángulos calibrados usando matplotlib integrado en PySide6.

- Exportación de Datos Multi-Hoja: genera archivos Excel (.xlsx) con datos tabulados por canal, gráficos integrados y metadatos de calibración independientes.

- Filtrado Digital Multi-Canal: aplica promedio móvil configurable independiente para reducir ruido en las mediciones de cada sensor.

- Control de LED: permite encender/apagar el LED integrado del ESP32 como indicador visual desde la aplicación.

- Validación Automática de Calibración: verificación de calidad de calibración por canal con cálculo de coeficientes de determinación R².

- VALIDACIÓN

La validación del software se llevó a cabo mediante pruebas de funcionamiento multi-canal, en las que se confirmó que el sistema integrado ESP32-Cliente es capaz de:

- Establecer conexión WiFi estable del ESP32 a la red local configurada en wifi_config.py.

- Crear servidor TCP en puerto 8080 y aceptar conexiones entrantes mediante protocolo "MODO:BRAZO_ANGULO".

- Leer valores analógicos simultáneos de tres potenciómetros con resolución ADC de 12 bits (0-4095) de forma continua y sincronizada.

- Monitorear estado digital del sensor capacitivo en tiempo real sin interferencia con lecturas analógicas.

- Convertir lecturas ADC a ángulos usando fórmulas lineales independientes con rango mecánico de 270° para cada potenciómetro.

- Transmitir datos multi-canal en tiempo real mediante sockets TCP con formato especializado sin pérdida significativa de paquetes.

- Procesar algoritmos de regresión lineal independiente por canal en la aplicación cliente con coeficientes de determinación R² superiores a 0.95 para cada potenciómetro.

Asimismo, se verificó que la comunicación TCP entre el ESP32 y la aplicación cliente de escritorio mantiene estabilidad durante sesiones prolongadas de monitoreo multi-sensor, que la calibración independiente por regresión lineal mejora la precisión de cada sensor reduciendo errores de linealidad a menos del 1%, que la sincronización de datos multi-canal mantiene coherencia temporal entre los cuatro sensores, y que la exportación de datos genera archivos Excel válidos con múltiples hojas organizadas por canal y gráficos integrados para análisis posterior.

- PLATAFORMA

Hardware:

- ESP32 DevKit V1: Microcontrolador de 32 bits con procesador Xtensa LX6 dual-core a 240MHz, equipado con WiFi 802.11b/g/n integrado. Incluye múltiples pines GPIO con conversores ADC de 12 bits para lectura de sensores analógicos. Los pines GPIO D32, D33 y D34 se utilizan específicamente para la lectura de los tres potenciómetros, mientras que el pin D25 se utiliza para el sensor capacitivo.

- Potenciómetros Lineales (3x): Sensores de posición angular que varían su resistencia proporcionalmente al ángulo de rotación. Cada potenciómetro de 10kΩ ofrece un rango mecánico de 270° con resolución efectiva de ~0.07° por unidad ADC y linealidad mejor que ±1%. Se conectan entre 3.3V, GND y las señales a los GPIO D32, D33 y D34 respectivamente.

- Sensor Capacitivo: Sensor digital de proximidad con salida compatible 3.3V y rango de detección configurable según modelo. Se conecta al GPIO D25 para detección de proximidad de objetos y complementa las mediciones angulares.

- LED Integrado: LED incorporado en el ESP32 conectado al GPIO 2, utilizado como indicador visual de estado que puede controlarse remotamente desde la aplicación cliente.

Software:

Para el firmware del ESP32 se emplea MicroPython con las librerías nativas machine para control de hardware multi-canal, network para conectividad WiFi, socket para comunicación TCP especializada y time para temporizadores. El desarrollo y la carga del firmware se realizan utilizando entornos como Visual Studio Code (con extensiones para MicroPython) y Thonny, que facilitan la edición, depuración y transferencia de scripts al ESP32. La aplicación cliente se desarrolla en Python 3.8+ utilizando PySide6 para la interfaz gráfica moderna, matplotlib integrado con FigureCanvasQTAgg para visualización científica dual de datos, scikit-learn para algoritmos de regresión lineal independiente por canal, pandas y numpy para procesamiento numérico eficiente de datos multi-canal, y openpyxl para exportación de reportes Excel multi-hoja.

- AMBIENTE

El sistema opera como una plataforma educativa distribuida avanzada para el aprendizaje de instrumentación multi-canal y sistemas embebidos IoT robóticos. El ESP32 DevKit V1 ejecuta firmware MicroPython que establece un servidor TCP en puerto 8080 con protocolo especializado "MODO:BRAZO_ANGULO", lee continuamente tres potenciómetros conectados a los GPIO D32, D33 y D34 con resolución ADC de 12 bits, monitorea el sensor capacitivo en el pin D25, convierte los valores analógicos (0-4095) a ángulos usando transformaciones lineales independientes para cada canal, y transmite los datos multi-canal por WiFi a clientes conectados en formato sincronizado POT1:x,ANG1:y,POT2:x,ANG2:y,POT3:x,ANG3:y,SENSOR:estado.

La aplicación de escritorio desarrollada en Python actúa como cliente TCP especializado, conectándose al ESP32 mediante su dirección IP local, recibiendo datos multi-canal de forma asíncrona usando QThread para evitar bloqueos de interfaz, procesando los datos mediante algoritmos de calibración independiente por regresión lineal implementados con scikit-learn para cada potenciómetro, y presentando visualizaciones interactivas duales en tiempo real con matplotlib que muestran simultáneamente valores analógicos y ángulos calibrados.

El sistema incluye funcionalidades educativas avanzadas como calibración multi-point independiente por canal para mejorar precisión individual, exportación automática de datos a Excel con múltiples hojas organizadas por sensor y gráficos integrados, control remoto del LED indicador, filtrado digital configurable por canal, validación automática de calibración con cálculos de R², y sincronización temporal de datos multi-sensor, proporcionando una experiencia educativa completa que abarca desde conceptos básicos de sensores analógicos y digitales hasta técnicas avanzadas de procesamiento de señales multi-canal y comunicaciones especializadas de red en sistemas embebidos robóticos.