DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Software: SENSORA_INFRARED

El software SENSORA_INFRARED controla y hace parte de un módulo educativo especializado del ecosistema "SensoraCore". Fue diseñado para la detección de proximidad por infrarrojo mediante sensor E18 D80NK conectado al ESP32 DevKit V1. A través de esta plataforma, el ESP32 ejecuta firmware en MicroPython que lee el estado digital del sensor conectado al pin GPIO D25 y los transmite mediante socket TCP a través de WiFi usando el protocolo "MODO:DISTANCIA_IR". La interacción con el sistema se realiza mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Python con PySide6 que actúa como cliente TCP para recibir y procesar los estados digitales ON/OFF del sensor infrarrojo, proporcionando monitoreo en tiempo real con retroalimentación visual inmediata.

- DISEÑO

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor distribuida donde el ESP32 actúa como servidor TCP de estados digitales y la aplicación de escritorio como cliente especializado en detección infrarroja. El ESP32 DevKit V1 ejecuta un firmware desarrollado en MicroPython que lee continuamente el pin digital GPIO D25 donde se conecta el sensor E18 D80NK con alimentación dual (3.3V para lógica y 5V-12V para sensor). El microcontrolador procesa las señales digitales del sensor fotoeléctrico reflectivo y transmite estos estados mediante sockets TCP por WiFi usando el protocolo especializado "MODO:DISTANCIA_IR". La aplicación cliente, desarrollada en Python con PySide6, se conecta al ESP32, recibe los estados digitales en tiempo real usando InfraredThread para operación no bloqueante, los procesa como señales ON/OFF y los visualiza con retroalimentación visual educativa.

La arquitectura implementa capa de sensado con sensor E18 D80NK como elemento principal de detección infrarroja y principio fotoeléctrico reflectivo, capa de adquisición con ESP32 como unidad de procesamiento y GPIO digital D25 para lectura de estado, y capa de visualización con aplicación de escritorio proporcionando información técnica educativa e interfaz interactiva.

- IMPLEMENTACIÓN

El firmware del ESP32 está programado en MicroPython utilizando las librerías nativas machine, network y socket. El microcontrolador configura el pin GPIO D25 como entrada digital para leer las señales del sensor E18 D80NK, manejando la alimentación dual necesaria (3.3V para lógica del ESP32 y 5V-12V para el sensor infrarrojo). El firmware establece un servidor TCP en el puerto 8080 y acepta conexiones mediante el protocolo especializado donde el cliente envía "MODO:DISTANCIA_IR" y el servidor responde "DISTANCIA_IR_OK". La aplicación de escritorio está desarrollada en Python 3.x con PySide6 para la interfaz gráfica, QThread para comunicación asíncrona mediante la clase InfraredThread, y manejo de señales digitales Signal(bool) para estados del sensor.

Las funciones que contiene este software son:

- Lectura Digital Continua: el ESP32 lee el sensor E18 D80NK conectado al GPIO D25 con lógica digital compatible TTL/CMOS.

- Detección de Proximidad Infrarroja: procesa señales del sensor fotoeléctrico reflectivo con rango operativo de 3cm a 80cm ajustable mecánicamente.

- Protocolo TCP Especializado: establece comunicación mediante "MODO:DISTANCIA_IR" con handshake "DISTANCIA_IR_OK" para verificación de conexión.

- Transmisión de Estados Digitales: envía "IR_DIGITAL:True" cuando detecta objeto e "IR_DIGITAL:False" cuando no detecta.

- Monitoreo en Tiempo Real: la aplicación cliente recibe estados continuamente usando InfraredThread no bloqueante y actualiza visualización inmediata.

- Retroalimentación Visual Educativa: muestra estados ON/OFF con indicadores visuales claros para comprensión de principios optoelectrónicos.

- Manejo de Conexión Robusta: implementa timeout configurado, reconexión automática y cleanup garantizado para estabilidad.

- Control de LED: permite encender/apagar el LED integrado del ESP32 como indicador visual desde la aplicación.

- Información Técnica Educativa: proporciona datos sobre principios de radiación infrarroja, sensores fotoeléctricos y sistemas digitales.

- Terminación Controlada: cliente envía "STOP" y servidor cierra conexión gracefully para finalización limpia.

- VALIDACIÓN

La validación del software se llevó a cabo mediante pruebas especializadas de detección infrarroja, en las que se confirmó que el sistema integrado ESP32-Cliente es capaz de:

- Establecer conexión WiFi estable del ESP32 a la red local configurada en wifi_config.py.

- Crear servidor TCP en puerto 8080 y aceptar conexiones mediante protocolo "MODO:DISTANCIA_IR" con handshake "DISTANCIA_IR_OK".

- Leer estados digitales del sensor E18 D80NK conectado al GPIO D25 de forma continua y estable.

- Procesar señales del sensor fotoeléctrico reflectivo con detección precisa en rango de 3cm a 80cm.

- Manejar alimentación dual (3.3V lógica + 5V-12V sensor) para operación estable del sensor infrarrojo.

- Transmitir estados digitales en tiempo real mediante sockets TCP con formato "IR_DIGITAL:True/False" sin pérdida de datos.

- Procesar comunicación asíncrona mediante InfraredThread sin bloqueos de interfaz durante sesiones prolongadas.

Asimismo, se verificó que la comunicación TCP entre el ESP32 y la aplicación cliente mantiene estabilidad durante sesiones prolongadas de monitoreo infrarrojo, que la detección de proximidad responde consistentemente a objetos en el rango especificado, que el handshake de protocolo especializado funciona correctamente para verificación de conexión, que el manejo de errores y reconexión automática mantienen robustez del sistema, y que la terminación controlada con comando "STOP" garantiza cierre limpio de conexiones.

- PLATAFORMA

Hardware:

- ESP32 DevKit V1: Microcontrolador de 32 bits con procesador dual-core Tensilica Xtensa LX6 a 240MHz, equipado con WiFi 802.11b/g/n integrado y 520KB SRAM con 4MB Flash mínimo. Incluye 34 pines GPIO digitales, utilizándose específicamente el pin D25 como entrada digital para lectura del sensor infrarrojo con alimentación de 5V vía USB o fuente externa regulada.

- Sensor E18 D80NK: Sensor fotoeléctrico infrarrojo reflectivo con principio de emisión infrarroja y detección de reflexión. Ofrece rango operativo de 3cm a 80cm ajustable mecánicamente mediante tornillo de precisión, salida digital NPN compatible con lógica TTL/CMOS, alimentación de 5V-12V DC con consumo menor a 25mA, y construcción de carcasa metálica M18x1 con grado de protección IP67 para ambientes industriales.

- Sistema de Alimentación Dual: Configuración que proporciona 3.3V para lógica del ESP32 y 5V-12V para operación del sensor infrarrojo, garantizando compatibilidad entre dispositivos y funcionamiento estable.

- LED Integrado: LED incorporado en el ESP32 conectado al GPIO 2, utilizado como indicador visual de estado que puede controlarse remotamente desde la aplicación cliente.

Software:

Para el firmware del ESP32 se emplea MicroPython con las librerías nativas machine para control de GPIO digital, network para conectividad WiFi, socket para comunicación TCP con protocolo especializado "MODO:DISTANCIA_IR" y time para temporizadores. El desarrollo y la carga del firmware se realizan utilizando entornos como Visual Studio Code (con extensiones para MicroPython) y Thonny, que facilitan la edición, depuración y transferencia de scripts al ESP32. La aplicación cliente se desarrolla en Python 3.x utilizando PySide6 para la interfaz gráfica moderna, QThread para comunicación asíncrona mediante clase InfraredThread especializada, Signal(bool) para manejo de estados digitales, y bibliotecas estándar socket para comunicación TCP robusta con manejo de errores y reconexión automática.

- AMBIENTE

El sistema opera como una plataforma educativa distribuida para el aprendizaje de optoelectrónica y sistemas de detección sin contacto. El ESP32 DevKit V1 ejecuta firmware MicroPython que establece un servidor TCP en puerto 8080 con protocolo especializado "MODO:DISTANCIA_IR", lee continuamente el sensor E18 D80NK conectado al GPIO D25 con alimentación dual estabilizada, procesa señales digitales del sensor fotoeléctrico reflectivo con rango ajustable de 3cm a 80cm, y transmite estados ON/OFF por WiFi a clientes conectados mediante formato "IR_DIGITAL:True/False" con handshake de verificación.

La aplicación de escritorio desarrollada en Python actúa como cliente TCP especializado en detección infrarroja, conectándose al ESP32 mediante su dirección IP local, recibiendo estados digitales de forma asíncrona usando InfraredThread basado en QThread para evitar bloqueos de interfaz, procesando las señales como estados ON/OFF con retroalimentación visual inmediata, y presentando información técnica educativa sobre principios de radiación infrarroja, sensores fotoeléctricos y sistemas digitales.

El sistema incluye funcionalidades educativas especializadas como retroalimentación visual clara para comprensión de estados digitales ON/OFF, información técnica sobre principios optoelectrónicos desde nivel básico hasta avanzado, manejo robusto de conexión con timeout configurado y reconexión automática, terminación controlada mediante comando "STOP" para cierre limpio, control remoto del LED indicador, y exploración interactiva de conceptos desde propiedades de la luz infrarroja hasta sistemas embebidos.