Universidad Autónoma del Caribe

MANUAL DE USUARIO

| Yamith J. Romero Aldana Elian D. Ruidiaz Marino | Saul A. Pérez Pérez Carlos G. Díaz Sáenz Pablo D. Bonaveri |  |
| --- | --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

Información General	3

Descripción General	3

CARACTERISTICAS TECNICAS	4

Arquitectura del Software	4

Componentes Principales	4

Funcionalidades Especificas	4

HARDWARE COMPATIBLE	5

Microcontrolador Principal	5

Sensor Requerido	5

Diagrama de Conexiones	5

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	6

Requisitos del Sistema	6

Dependencias de Software	6

Proceso de Instalación	6

INICIO RÁPIDO	7

ALGORITMOS IMPLEMENTADOS	8

APLICACIONES EDUCATIVAS	10

Niveles Académicos	10

Conceptos Didácticos Cubiertos	10

APÉNDICES	11

# INTRODUCCIÓN

## Información General

Nombre del Software: SENSORA_ANGLE_ARM

Fecha de Desarrollo: 2025
Plataforma: Python 3.x con PySide6
Categoría: Software Educativo/Módulo Didáctico

## Descripción General

El módulo SENSORA_ULTRASONIC es un sistema de medición de distancia por ultrasonido que utiliza el sensor HC-SR04 para realizar mediciones precisas de distancia sin contacto. El sistema implementa una arquitectura cliente-servidor basada en TCP que permite la comunicación entre un microcontrolador ESP32 y una aplicación de escritorio desarrollada en PySide6.

# CARACTERISTICAS TECNICAS

## Arquitectura del Software

Patrón Cliente-Servidor TCP: Comunicación robusta entre ESP32 y aplicación desktop

Threading Asíncrono: QThread para operaciones de red sin bloqueo de UI

Visualización Matplotlib: Gráficas integradas con canvas Qt para análisis visual

Persistencia JSON: Almacenamiento de configuraciones de calibración

- Componentes Principales

UltrasonicThread: Hilo de comunicación TCP para recepción de datos

UltrasonicLogic: Controlador principal de lógica de aplicación

Sistema de Calibración: Regresión lineal para corrección de mediciones

Exportador de Datos: Generación de reportes Excel/CSV con metadatos

## Funcionalidades Especificas

Medición continua de distancia (0-400 cm típico)

Cálculo automático de tiempo de respuesta del sensor

Calibración asistida con múltiples puntos de referencia

Visualización dual: datos crudos y calibrados

Ventana deslizante de 200 muestras para eficiencia

# HARDWARE COMPATIBLE

## Microcontrolador Principal

Modelo: ESP32 DevKit V1

Conectividad: WiFi integrado para comunicación TCP

Alimentación: 5V/3.3V dual para sensor y lógica

GPIO Disponibles: Pines digitales para TRIG y ECH

## Sensor Requerido

Tipo: HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor

Rango de Medición: 2cm - 400cm

Precisión: ±3mm

Frecuencia de Operación: 40kHz

Voltaje de Alimentación: 5V

┌─────────────────────────────────┐

│ ESP32 DevKit V1 → Sensor        │

│                                 │

│ 5V ○ ──→ VCC (HC-SR04)          │

│ GND ○ ──→ GND (HC-SR04)         │

│ D32 ○ ──→ TRIG (HC-SR04)        │

│ D33 ○ ──→ ECHO (HC-SR04)        │

│                                 │

│ LED integrado: GPIO 2           │

└─────────────────────────────────┘

Diagrama de Conexiones

# REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

## Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows 10/11

- Python: Versión 3.8 o superior

- RAM: Mínimo 2GB, recomendado 4GB

# requirements.txt

PyQt5>=5.15.0

matplotlib>=3.5.0

numpy>=1.21.0

scipy>=1.7.0

openpyxl>=3.0.9

pyserial>=3.5

pandas>=1.3.0

Dependencias de Software

## Proceso de Instalación

- Clonar Repositorio: Descargar código fuente

- Instalar Dependencias: pip install -r requirements.txt

- Configurar ESP32: Flashear firmware compatible

- Ejecutar Software: python main.py

# INICIO RÁPIDO

- Conexión de Hardware:

Verificar todas las conexiones según diagrama

Alimentar ESP32 (LED de estado debe encender)

Confirmar que HC-SR04 esté firmemente conectado

- Configuración de Red:

Introducir IP del ESP32 en campo correspondiente

Verificar conectividad de red antes de iniciar

- Inicio de Monitoreo:

Hacer clic en "Iniciar Monitoreo"

Observar cambio de estado a "Pausar"

Confirmar llegada de datos en tiempo real

# ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

# Establecimiento de conexión con ESP32

def run(self):

self.sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

self.sock.connect((self.esp32_ip, self.port))

self.sock.sendall(b"MODO:DISTANCIA_ULTRA")

# Recepción continua de datos

while self._running:

chunk = self.sock.recv(128)

buffer += chunk.decode(errors="ignore")

# Procesamiento de líneas completas

while "\n" in buffer:

line, buffer = buffer.split("\n", 1)

# Parseo: ULTRA_CM:<valor>

if "ULTRA_CM:" in line:

dist = float(line.split(":")[1])

self.data.emit(dist, dt_ms)

Comunicación TCP

# Algoritmo de mínimos cuadrados para calibración

def calibrar(self, puntos):

xs = [lectura for lectura, real in puntos]

ys = [real for lectura, real in puntos]

n = len(xs)

# Cálculo de promedios

mean_x = sum(xs) / n

mean_y = sum(ys) / n

# Cálculo de pendiente y ordenada

numerador = sum((xs[i] - mean_x) * (ys[i] - mean_y) for i in range(n))

denominador = sum((xs[i] - mean_x) ** 2 for i in range(n))

m = numerador / denominador  # Pendiente

b = mean_y - m * mean_x      # Ordenada al origen

# Ecuación final: distancia_real = m * lectura + b

return m, b

Algoritmos

# Aplicación de calibración y actualización de UI

def _on_data(self, distancia_cm, dt_ms):

# Aplicar calibración si existe

distancia_calibrada = self.cal["m"] * distancia_cm + self.cal["b"]

# Ventana deslizante para eficiencia

self.time_idx.append(time_actual)

self.dist_raw.append(distancia_cm)

self.dist_cal.append(distancia_calibrada)

# Mantener solo últimas 200 muestras

if len(self.time_idx) > 200:

for array in [self.time_idx, self.dist_raw, self.dist_cal]:

array.pop(0)

# Actualización de gráfica

self.line_raw.set_data(self.time_idx, self.dist_raw)

self.line_cal.set_data(self.time_idx, self.dist_cal)

self.canvas.draw()

Aplicación de Calibración

# APLICACIONES EDUCATIVAS

## Niveles Académicos

Educación Media: Propagación de ondas sonoras, relación tiempo-distancia, velocidad del sonido y factores ambientales.

Técnico Superior: Sistemas y aplicaciones prácticas

Universitario: Instrumentación y análisis avanzado

## Conceptos Didácticos Cubiertos

Física de ondas: eco, tiempo-distancia y efectos ambientales

Instrumentación: principios del HC-SR04 y conexión a microcontrolador (GPIO, alimentación)

Calibración y estadística: regresión lineal, evaluación de errores y análisis de incertidumbre

Programación y UI: hilos (QThread), integración Matplotlib con Qt y manejo de buffers TCP

Comunicaciones: socket TCP/IP, parseo seguro y manejo de errores de red

# APÉNDICES

Apéndice A: Glosario de Términos

ADC (Analog-to-Digital Converter): Convertidor analógico-digital que transforma señales analógicas en valores digitales.

API (Application Programming Interface): Interfaz de programación que define métodos de comunicación entre componentes de software.

ESP32: Microcontrolador de Espressif Systems con WiFi y Bluetooth integrados, base del sistema de instrumentación.

GPIO (General Purpose Input/Output): Pines de propósito general configurables como entrada o salida digital.

GUI (Graphical User Interface): Interfaz gráfica de usuario que permite interacción visual con la aplicación.

Handshake: Proceso de establecimiento de comunicación entre dos dispositivos para verificar conectividad.

I2C (Inter-Integrated Circuit): Protocolo de comunicación serie síncrono para comunicación entre microcontroladores y sensores.

IoT (Internet of Things): Red de dispositivos físicos conectados que pueden intercambiar datos.

Latencia: Tiempo de retardo entre el envío de un comando y la recepción de su respuesta.

LDR (Light Dependent Resistor): Resistor dependiente de luz, sensor básico de luminosidad.

PID (Proportional-Integral-Derivative): Algoritmo de control automático usado en sistemas de regulación.

PWM (Pulse Width Modulation): Modulación por ancho de pulso, técnica para controlar potencia de salida.

Qt: Framework multiplataforma para desarrollo de interfaces gráficas de usuario.

SensoraCore: Nombre del sistema completo de instrumentación científica distribuida.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Conjunto de protocolos de comunicación para redes.

Timeout: Tiempo máximo de espera antes de considerar una operación como fallida.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Protocolo de comunicación serie asíncrono.

UI (User Interface): Interfaz de usuario, punto de interacción entre humano y máquina.

WiFi: Tecnología de comunicación inalámbrica basada en estándares IEEE 802.11.

Apéndice B: Referencias y Documentación Adicional

Documentación Técnica

- Qt6 Documentation: https://doc.qt.io/qt-6/

- Python Official Documentation: https://docs.python.org/3/

- ESP32 Technical Reference: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

- PySide6 Reference: https://doc.qt.io/qtforpython/

Recursos de Desarrollo

- GitHub Repository: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Contacto y Soporte

- Email de Soporte: yamith.romero@uac.edu.co

Copyright © 2025 SensoraCore Project. Versión del documento: 3.2 | Fecha: Agosto 2025 Para la versión más actualizada de este manual, visite: https://github.com/YamithR/SensoraCore.git