Universidad Autónoma del Caribe

MANUAL DE USUARIO

| Yamith J. Romero Aldana Elian D. Ruidiaz Marino | Saul A. Pérez Pérez Carlos G. Díaz Sáenz Pablo D. Bonaveri |  |
| --- | --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

Información General	3

Descripción General	3

CARACTERISTICAS TECNICAS	4

Arquitectura del Software	4

Componentes Principales	4

Funcionalidades Especificas	4

HARDWARE COMPATIBLE	5

Microcontrolador Principal	5

Sensor Requerido	5

Diagrama de Conexiones	5

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	6

Requisitos del Sistema	6

Dependencias de Software	6

Proceso de Instalación	6

INICIO RÁPIDO	7

ALGORITMOS IMPLEMENTADOS	8

APLICACIONES EDUCATIVAS	10

Niveles Académicos	10

Conceptos Didácticos Cubiertos	10

APÉNDICES	11

# INTRODUCCIÓN

## Información General

Nombre del Software: SENSORA_OPTICAL_SPEED

Fecha de Desarrollo: 2025
Plataforma: Python 3.x con PySide6
Categoría: Software Educativo/Módulo Didáctico

## Descripción General

SENSORA_OPTICAL_SPEED es un módulo software especializado diseñado para el control y monitoreo en tiempo real de sistemas de velocidad dual mediante motores DC con sensores ópticos tipo encoder. Este software forma parte del ecosistema SensoraCore, una plataforma integral de módulos didácticos para el aprendizaje de sistemas embebidos, control de motores y adquisición de datos.

El software proporciona una interfaz gráfica intuitiva que permite a estudiantes y profesionales controlar la velocidad de dos motores DC independientes, monitorear sus RPM mediante encoders ópticos, y visualizar datos en tiempo real, facilitando el entendimiento práctico de conceptos como control PWM, medición de velocidad angular, y sistemas de retroalimentación.

# CARACTERISTICAS TECNICAS

## Arquitectura del Software

Lenguaje de Programación: Python 3.8+

Framework GUI: PySide6 (Qt6) con elementos personalizados

Comunicación: Sockets TCP (puerto 8080) hacia firmware MicroPython en ESP32

Control de Motores: Señales PWM bidireccionales (-100% a +100%)

Sensores: Procesamiento de señales de encoders ópticos digitales

- Componentes Principales

class Ui_opticalSpeed:

"""

Interfaz principal del módulo con:

- Diagrama de conexiones L298N y encoders

- Controles de monitoreo e inicio/pausa

- Visualización de RPM en tiempo real

- Panel de control de velocidad bidireccional

"""

Interfaz de Usuario (opticalSpeed_ui.py)

class OpticalSpeedThread(QThread):

"""

Manejo asíncrono de comunicación con ESP32:

- Recepción de datos de RPM en tiempo real

- Envío de comandos de velocidad (-100 a +100)

- Señales Qt para actualización de interfaz

- Control de estados de conexión

"""

Hilo de Comunicación (OpticalSpeedThread)

class OpticalSpeedLogic(QWidget):

"""

Control principal del módulo:

- Gestión de estados de monitoreo

- Procesamiento de comandos de velocidad

- Actualización de displays de RPM

- Manejo de eventos de interfaz

"""

Lógica de Control (OpticalSpeedLogic)

## Funcionalidades Especificas

Monitoreo en Tiempo Real

- Frecuencia de Muestreo: Variable según configuración firmware (~200ms)

- Medición: RPM individual de motor izquierdo y derecho

- Resolución: Basada en pulsos por revolución (PPR) configurables

- Protocolo: Datos formato RPM_L:<izq>,RPM_R:<der>,SPEED:<actual>

Control de Velocidad Bidireccional

- Rango de Control: -100% a +100% (negativo = reversa)

- Incrementos: Ajuste de ±10% por comando

- Actualización: Envío inmediato de comandos al ESP32

- Feedback: Visualización de velocidad comandada y real

Interface Visual

- Displays RPM: Indicadores numéricos grandes para cada motor

- Control de Velocidad: Botones de incremento/decremento con feedback visual

- Diagrama de Conexiones: Esquema integrado L298N y encoders

- Estados de Conexión: Indicadores visuales de estado TCP

# HARDWARE COMPATIBLE

## Microcontrolador Principal

Modelo: ESP32 DevKit V1

Conectividad: WiFi integrado para comunicación TCP

Alimentación: 5V/3.3V dual para sensor y lógica

## Sistema de Motores

Motores: Dos motores DC de 6-12V con encoders ópticos

Controlador: Puente H L298N para control bidireccional

Encoders: Sensores ópticos tipo herradura con discos ranurados

Alimentación Externa: 12V para motores, masa común con ESP32

┌─────────────────────────────────┐

│  ESP32 DevKit V1                │

│                                 │

│  5V   ○ ←── VCC (Encoders)      │

│  5V   ○ ←── VCC (Lógica L298N)  │

│  GND  ○ ←── GND (Común)         │

│  D39  ○ ←── D (Encoder Izq.)    │

│  D34  ○ ←── D (Encoder Der.)    │

│  D25  ○ ←── IN1 (Motor Izq.)    │

│  D36  ○ ←── IN2 (Motor Izq.)    │

│  D32  ○ ←── IN3 (Motor Der.)    │

│  D33  ○ ←── IN4 (Motor Der.)    │

│  VIN  ○ ←── 12V (Puente H)      │

└─────────────────────────────────┘

Diagrama de Conexiones

# REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

## Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows 10/11

- Python: Versión 3.8 o superior

- RAM: Mínimo 2GB, recomendado 4GB

# requirements.txt

PyQt5>=5.15.0

matplotlib>=3.5.0

numpy>=1.21.0

scipy>=1.7.0

openpyxl>=3.0.9

pyserial>=3.5

pandas>=1.3.0

Dependencias de Software

## Proceso de Instalación

- Clonar Repositorio: Descargar código fuente

- Instalar Dependencias: pip install -r requirements.txt

- Configurar ESP32: Flashear firmware compatible

- Ejecutar Software: python main.py

# INICIO RÁPIDO

Inicio del Sistema

- Conectar ESP32 al puerto USB

- Verificar conexiones de L298N y encoders

- Conectar alimentación de 12V para motores

- Ejecutar aplicación SensoraCore

- Seleccionar módulo "Optical Speed"

Monitoreo

- Hacer clic en "Iniciar Monitoreo"

- Verificar conexión TCP con ESP32

- Observar lecturas RPM en displays L y R

- Monitorear valores en tiempo real

Control de Velocidad

- Usar botón "🔼" para incrementar velocidad (+10%)

- Usar botón "🔽" para decrementar velocidad (-10%)

- Observar valor central mostrando velocidad comandada

- Valores negativos indican rotación en reversa

- Rango válido: -100% a +100%

Pausa y Detención

- Hacer clic en "Pausar" para detener comunicación

- Los motores se detendrán automáticamente

- Reiniciar con "Iniciar Monitoreo"

# ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

def set_speed(self, percent: int):

"""

Envía comando de velocidad al ESP32:

- percent: -100 a +100

- negativo: rotación reversa

- positivo: rotación adelante

"""

cmd = f"SET_SPEED:{percent}\n".encode()

self.sock.sendall(cmd)

Control PWM Bidireccional

def _on_data(self, rpm_l: float, rpm_r: float, speed: int):

"""

Procesa datos recibidos del ESP32:

- rpm_l: RPM motor izquierdo

- rpm_r: RPM motor derecho

- speed: velocidad actual comandada

"""

# Actualizar displays en interfaz

self.ui.RPMizquierdaDt.setText(f"{rpm_l:.0f}")

self.ui.RPMderechaDt.setText(f"{rpm_r:.0f}")

Procesamiento de Datos RPM

def run(self):

"""

Bucle principal de comunicación:

- Establece conexión TCP

- Envía comando MODO:OPTICAL_SPEED

- Procesa flujo de datos continuo

- Maneja errores y reconexiones

"""

Aplicación de Calibración

# APLICACIONES EDUCATIVAS

## Niveles Académicos

Educación Media: Conceptos básicos de motores y control

Técnico Superior: Sistemas de control y retroalimentación

Universitario: Control automático y sistemas embebidos

Posgrado: Algoritmos de control avanzado

## Conceptos Didácticos Cubiertos

Control de Motores: PWM, puentes H y control bidireccional

Sensores Ópticos: Encoders, conteo de pulsos y medición de velocidad

Sistemas de Retroalimentación: Control en lazo cerrado

Comunicaciones: Protocolos TCP y sistemas distribuidos

Programación: Hilos, interfaces gráficas y procesamiento en tiempo real

# APÉNDICES

Apéndice A: Glosario de Términos

ADC (Analog-to-Digital Converter): Convertidor analógico-digital que transforma señales analógicas en valores digitales.

API (Application Programming Interface): Interfaz de programación que define métodos de comunicación entre componentes de software.

ESP32: Microcontrolador de Espressif Systems con WiFi y Bluetooth integrados, base del sistema de instrumentación.

GPIO (General Purpose Input/Output): Pines de propósito general configurables como entrada o salida digital.

GUI (Graphical User Interface): Interfaz gráfica de usuario que permite interacción visual con la aplicación.

Handshake: Proceso de establecimiento de comunicación entre dos dispositivos para verificar conectividad.

I2C (Inter-Integrated Circuit): Protocolo de comunicación serie síncrono para comunicación entre microcontroladores y sensores.

IoT (Internet of Things): Red de dispositivos físicos conectados que pueden intercambiar datos.

Latencia: Tiempo de retardo entre el envío de un comando y la recepción de su respuesta.

LDR (Light Dependent Resistor): Resistor dependiente de luz, sensor básico de luminosidad.

PID (Proportional-Integral-Derivative): Algoritmo de control automático usado en sistemas de regulación.

PWM (Pulse Width Modulation): Modulación por ancho de pulso, técnica para controlar potencia de salida.

Qt: Framework multiplataforma para desarrollo de interfaces gráficas de usuario.

SensoraCore: Nombre del sistema completo de instrumentación científica distribuida.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Conjunto de protocolos de comunicación para redes.

Timeout: Tiempo máximo de espera antes de considerar una operación como fallida.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Protocolo de comunicación serie asíncrono.

UI (User Interface): Interfaz de usuario, punto de interacción entre humano y máquina.

WiFi: Tecnología de comunicación inalámbrica basada en estándares IEEE 802.11.

Apéndice B: Referencias y Documentación Adicional

Documentación Técnica

- Qt6 Documentation: https://doc.qt.io/qt-6/

- Python Official Documentation: https://docs.python.org/3/

- ESP32 Technical Reference: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

- PySide6 Reference: https://doc.qt.io/qtforpython/

Recursos de Desarrollo

- GitHub Repository: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Contacto y Soporte

- Email de Soporte: yamith.romero@uac.edu.co

Copyright © 2025 SensoraCore Project. Versión del documento: 3.2 | Fecha: Agosto 2025 Para la versión más actualizada de este manual, visite: https://github.com/YamithR/SensoraCore.git