DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Software: SENSORA_IR_STEERING

El software SENSORA_IR_STEERING controla y hace parte de un módulo educativo avanzado del ecosistema "SensoraCore". Fue diseñado para el control automático de dirección mediante array de cinco sensores infrarrojos conectados al ESP32 DevKit V1 para seguimiento de línea y navegación autónoma. A través de esta plataforma, el ESP32 ejecuta firmware en MicroPython que lee los estados digitales de los sensores IR, procesa algoritmos de control PID para cálculo de error de posición, aplica correcciones mediante control diferencial de motores, y transmite datos mediante socket TCP a través de WiFi usando el protocolo "MODO:IR_STEERING". La interacción con el sistema se realiza mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Python con PySide6 que actúa como cliente TCP para recibir y procesar los datos de sensores, configurar parámetros PID en tiempo real y visualizar el estado del sistema de control automático.

- DISEÑO

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor distribuida donde el ESP32 actúa como servidor TCP de control automático y la aplicación de escritorio como cliente especializado en robótica. El ESP32 DevKit V1 ejecuta un firmware desarrollado en MicroPython que lee continuamente cinco sensores infrarrojos dispuestos linealmente para detección de línea, procesa las señales digitales binarias (0/1) mediante algoritmo de cálculo de error basado en posición ponderada, implementa controlador PID completo con parámetros Kp, Ki, Kd configurables, y aplica control diferencial de motores con corrección proporcional al error. El microcontrolador transmite estos datos mediante sockets TCP por WiFi usando protocolo especializado con comandos SET_PID y SET_BASE. La aplicación cliente, desarrollada en Python con PySide6, se conecta al ESP32, recibe datos de estado en tiempo real usando IrSteeringThread para operación no bloqueante, configura parámetros PID mediante PidDialog interactivo, y visualiza estados de sensores con indicadores gráficos.

La arquitectura implementa subsistema de percepción con array de 5 sensores IR y algoritmo de mapeo de patrones sensoriales a error continuo, subsistema de control con implementación PID completa y control diferencial de motores con velocidad base configurable (-100% a +100%), y subsistema de comunicación con clase IrSteeringThread para comunicación asíncrona y protocolo TCP especializado con streaming de datos incluyendo sensores, error, salidas PWM y RPM.

- IMPLEMENTACIÓN

El firmware del ESP32 está programado en MicroPython utilizando las librerías nativas machine, network y socket. El microcontrolador configura cinco pines GPIO como entradas digitales para leer los sensores infrarrojos del array lineal, implementa algoritmos matemáticos para cálculo de error mediante promedio ponderado de posiciones, ejecuta controlador PID con términos proporcional, integral y derivativo, y aplica control diferencial con fórmulas left_speed = base - pid_output y right_speed = base + pid_output con limitación de salida a rangos físicos [-100%, +100%]. El firmware establece un servidor TCP en el puerto 8080 y acepta conexiones mediante protocolo "MODO:IR_STEERING" con comandos especializados. La aplicación de escritorio está desarrollada en Python 3.8+ con PySide6 para la interfaz gráfica, QThread para comunicación asíncrona, type hints para robustez del código, y patrón Observer para actualización de interfaz.

Las funciones que contiene este software son:

- Lectura Digital de Array IR: el ESP32 lee cinco sensores infrarrojos dispuestos linealmente con señales digitales binarias (0 y 1) para detección de línea.

- Cálculo de Error de Posición: procesa patrones sensoriales mediante algoritmo de promedio ponderado para mapeo a error de posición continuo.

- Control PID Completo: implementa controlador con parámetros Kp, Ki, Kd configurables y términos proporcional, integral y derivativo.

- Control Diferencial de Motores: aplica correcciones mediante fórmulas left_speed = base - pid_output y right_speed = base + pid_output.

- Protocolo TCP Especializado: establece comunicación mediante "MODO:IR_STEERING" con comandos "SET_PID:Kp=X.XXX,Ki=Y.YYY,Kd=Z.ZZZ" y "SET_BASE:XX".

- Configuración PID en Tiempo Real: permite ajuste interactivo de parámetros mediante clase PidDialog con QDoubleSpinBox y opción "Aplicar en vivo".

- Monitoreo de Estado Completo: la aplicación cliente recibe streaming de datos incluyendo sensores, error calculado, salidas PWM y RPM de motores.

- Visualización de Sensores: muestra indicadores visuales en tiempo real del estado de los cinco sensores IR del array.

- Velocidad Base Configurable: permite establecer velocidad base del sistema en rango de -100% a +100% para movimiento bidireccional.

- Limitación de Salida: garantiza que las salidas de motor se mantengan dentro de rangos físicos seguros [-100%, +100%].

- Control de LED: permite encender/apagar el LED integrado del ESP32 como indicador visual desde la aplicación.

- VALIDACIÓN

La validación del software se llevó a cabo mediante pruebas especializadas de control automático, en las que se confirmó que el sistema integrado ESP32-Cliente es capaz de:

- Establecer conexión WiFi estable del ESP32 a la red local configurada en wifi_config.py.

- Crear servidor TCP en puerto 8080 y aceptar conexiones mediante protocolo "MODO:IR_STEERING" con inicialización correcta.

- Leer estados digitales de cinco sensores infrarrojos de forma simultánea y continua con procesamiento sin latencia.

- Calcular error de posición mediante algoritmo de promedio ponderado con precisión matemática verificada.

- Implementar control PID completo con parámetros configurables y respuesta estable a cambios de setpoint.

- Aplicar control diferencial de motores con limitación de salida en rangos físicos [-100%, +100%] de forma segura.

- Transmitir datos de estado en tiempo real incluyendo sensores, error, PWM y RPM mediante TCP sin pérdida de paquetes.

- Configurar parámetros PID en tiempo real mediante comandos "SET_PID" con aplicación inmediata y estable.

Asimismo, se verificó que la comunicación TCP entre el ESP32 y la aplicación cliente mantiene estabilidad durante sesiones prolongadas de control automático, que los algoritmos PID responden apropiadamente a perturbaciones y cambios de trayectoria, que el control diferencial mantiene seguimiento preciso de línea con corrección suave, que la configuración en tiempo real de parámetros no introduce inestabilidades, que los indicadores visuales de sensores reflejan estados reales sin retardo, y que el sistema completo opera de forma segura con limitaciones de salida efectivas.

- PLATAFORMA

Hardware:

- ESP32 DevKit V1: Microcontrolador de 32 bits con procesador Xtensa LX6 dual-core, equipado con WiFi 802.11b/g/n integrado. Incluye múltiples pines GPIO digitales utilizados específicamente para leer el array de cinco sensores infrarrojos dispuestos linealmente para detección de línea y navegación autónoma.

- Array de Sensores IR (5x): Conjunto de cinco sensores infrarrojos dispuestos linealmente para detección de línea con salidas digitales binarias (0/1). Cada sensor proporciona señal compatible con lógica 3.3V/5V y se conecta a pines GPIO individuales del ESP32 para lectura simultánea de patrones de línea.

- Sistema de Control de Motores: Hardware de control diferencial para motores izquierdo y derecho con capacidades PWM, permitiendo velocidades en rango [-100%, +100%] para movimiento bidireccional y correcciones de dirección precisas.

- LED Integrado: LED incorporado en el ESP32 conectado al GPIO 2, utilizado como indicador visual de estado que puede controlarse remotamente desde la aplicación cliente.

Software:

Para el firmware del ESP32 se emplea MicroPython con las librerías nativas machine para control de GPIO digital y PWM para motores, network para conectividad WiFi, socket para comunicación TCP con protocolo especializado "MODO:IR_STEERING" y time para temporizadores de control PID. El desarrollo y la carga del firmware se realizan utilizando entornos como Visual Studio Code (con extensiones para MicroPython) y Thonny, que facilitan la edición, depuración y transferencia de scripts al ESP32. La aplicación cliente se desarrolla en Python 3.8+ utilizando PySide6 para la interfaz gráfica moderna, QThread para comunicación asíncrona mediante clase IrSteeringThread especializada, type hints para robustez del código, patrón Observer para actualización de interfaz, QDoubleSpinBox y QSpinBox para configuración de parámetros PID, y bibliotecas estándar socket para comunicación TCP robusta.

- AMBIENTE

El sistema opera como una plataforma educativa distribuida para el aprendizaje de robótica y sistemas de control automático. El ESP32 DevKit V1 ejecuta firmware MicroPython que establece un servidor TCP en puerto 8080 con protocolo especializado "MODO:IR_STEERING", lee continuamente cinco sensores infrarrojos dispuestos linealmente con señales digitales para detección de línea, procesa algoritmos de cálculo de error mediante promedio ponderado de posiciones sensoriales, implementa controlador PID completo con parámetros Kp, Ki, Kd configurables en tiempo real, aplica control diferencial de motores con fórmulas left_speed = base - pid_output y right_speed = base + pid_output, y transmite por WiFi streaming de datos incluyendo estados de sensores, error calculado, salidas PWM y RPM de motores.

La aplicación de escritorio desarrollada en Python actúa como cliente TCP especializado en control automático, conectándose al ESP32 mediante su dirección IP local, recibiendo datos de estado de forma asíncrona usando IrSteeringThread basado en QThread para evitar bloqueos de interfaz, procesando información de sensores y control mediante algoritmos PID configurables, presentando visualización en tiempo real con indicadores de estado de los cinco sensores IR, y proporcionando interfaz interactiva mediante PidDialog para ajuste de parámetros con checkbox "Aplicar en vivo" para modificaciones inmediatas.

El sistema incluye funcionalidades educativas especializadas como configuración interactiva de parámetros PID (Kp, Ki, Kd) en tiempo real para exploración de efectos de control, visualización clara de estados del array de sensores IR con indicadores gráficos, control de velocidad base configurable en rango [-100%, +100%] para experimentación bidireccional, streaming completo de datos de control incluyendo error calculado y salidas de motor, limitación segura de salidas dentro de rangos físicos, diagrama de conexiones para referencia técnica, y monitoreo en tiempo real de RPM de motores, proporcionando una experiencia educativa.