Universidad Autónoma del Caribe

MANUAL DE USUARIO

| Yamith J. Romero Aldana Elian D. Ruidiaz Marino | Saul A. Pérez Pérez Carlos G. Díaz Sáenz Pablo D. Bonaveri |  |
| --- | --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

Información General	3

Descripción General	3

CARACTERISTICAS TECNICAS	4

Especificaciones	4

Array de Sensores IR	4

Sistema de Control PID	4

Control de Motores	4

Comunicación ESP32	5

HARDWARE COMPATIBLE	6

Microcontrolador Principal	6

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	7

Requisitos del Sistema	7

Dependencias de Software	7

Proceso de Instalación	7

INICIO RÁPIDO	8

ALGORITMOS IMPLEMENTADOS	9

APLICACIONES EDUCATIVAS	10

APÉNDICES	11

# INTRODUCCIÓN

## Información General

Nombre del Software: SENSORA_IR_STEERING

Fecha de Desarrollo: 2025
Plataforma: Python 3.x con PySide6
Categoría: Software Educativo/Módulo Didáctico

## Descripción General

El módulo SENSORA_IR_STEERING representa una solución avanzada para el control automático de dirección basado en sensores infrarrojos. Este sistema implementa algoritmos de control PID para seguimiento de línea y navegación autónoma, diseñado específicamente para aplicaciones robóticas educativas, vehículos autónomos de escala reducida y sistemas de control automático de dirección.

# CARACTERISTICAS TECNICAS

- Sensores: Array de 5 sensores IR para detección de línea

- Control: Algoritmo PID configurable en tiempo real

- Actuadores: Control diferencial de motores izquierdo y derecho

- Visualización: Estado de sensores y parámetros de control en tiempo real

- Configuración: Interfaz gráfica para ajuste de parámetros PID y velocidad base

- Comunicación: TCP/IP con ESP32 para control continuo

- Especificaciones

### Array de Sensores IR

- Cantidad: 5 sensores infrarrojos digitales

- Configuración: Línea recta con espaciado uniforme

- Tipo: LED IR + fotodiodo con comparador

- Salida: Digital (0/1) por cada sensor

- Alcance: 3-15mm para detección de línea

- Resolución: Detección binaria superficie clara/oscura

### Sistema de Control PID

- Parámetros: Kp (proporcional), Ki (integral), Kd (derivativo)

- Rango Kp: 0.0 - 10.0 (paso 0.05)

- Rango Ki: 0.0 - 10.0 (paso 0.01)

- Rango Kd: 0.0 - 10.0 (paso 0.05)

- Velocidad base: -100% a +100% (control direccional)

- Actualización: Tiempo real con aplicación inmediata

### Control de Motores

- Tipo: Control PWM diferencial

- Motores: Izquierdo y derecho independientes

- Retroalimentación: RPM por encoder óptico

- Rango salida: -100% a +100% por motor

- Frecuencia PWM: 1kHz típica

- Resolución: 8-bit (0-255 niveles internos)

### Comunicación ESP32

- Protocolo: TCP/IP sobre WiFi

- Comando inicial: "MODO:IR_STEERING"

- Comandos control: "SET_BASE:", "SET_PID:Kp=X,Ki=Y,Kd=Z"

- Datos recibidos: "SENS:xxxxx,ERR:X.X,OUT_L:XXX,OUT_R:XXX,SPEED:XX,RPM_L:XXX,RPM_R:XXX"

- Puerto: 8080 (estándar SENSORA)

# HARDWARE COMPATIBLE

## Microcontrolador Principal

Modelo: ESP32 DevKit V1

Conectividad: WiFi integrado para comunicación TCP

Alimentación: 5V/3.3V dual para sensor y lógica

ESP32 Pin    Sensor IR    Función

D12      ←   IR1          Sensor extremo izquierdo

D13      ←   IR2          Sensor izquierdo

D14      ←   IR3          Sensor central

D15      ←   IR4          Sensor derecho

D16      ←   IR5          Sensor extremo derecho

Conexiones Sensores IR

ESP32 Pin    Función           Conexión

D18      →   PWM Motor Izq     Driver L298N IN1

D19      →   DIR Motor Izq     Driver L298N IN2

D21      →   PWM Motor Der     Driver L298N IN3

D22      →   DIR Motor Der     Driver L298N IN4

D25      ←   Encoder Izq       Sensor RPM izquierdo

D26      ←   Encoder Der       Sensor RPM derecho

Conexiones Sistema Motor

Driver de Motores L298N

- Alimentación: 12V para motores, 5V lógica

- Corriente: Hasta 2A por canal

- Control: PWM + Dirección por motor

- Protección: Diodos flyback integrados

- Enable: Jumpers habilitación canales

# REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

## Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows 10/11

- Python: Versión 3.8 o superior

- RAM: Mínimo 2GB, recomendado 4GB

# requirements.txt

PyQt5>=5.15.0

matplotlib>=3.5.0

numpy>=1.21.0

scipy>=1.7.0

openpyxl>=3.0.9

pyserial>=3.5

pandas>=1.3.0

Dependencias de Software

## Proceso de Instalación

- Clonar Repositorio: Descargar código fuente

- Instalar Dependencias: pip install -r requirements.txt

- Configurar ESP32: Flashear firmware compatible

- Ejecutar Software: python main.py

# INICIO RÁPIDO

Inicio del Sistema

- Encender robot: Verificar alimentación motores y ESP32

- Abrir aplicación SENSORA CORE

- Seleccionar módulo "IR STEERING"

- Introducir IP del ESP32

- Verificar sensores: Observar estado en interfaz

Interfaz de Usuario

- Panel Superior: Título y descripción del módulo

- Panel Izquierdo: Diagrama conexiones y notas técnicas

- Panel Derecho: Estado sensores IR y lecturas RPM

- Controles: Iniciar/pausar y configuración PID

Estado de Sensores IR

Los 5 sensores se muestran como indicadores visuales:

- Verde: Sensor detecta línea (estado '1')

- Gris: Sensor no detecta línea (estado '0')

- Patrón típico: Solo sensores sobre línea activos

Configuración PID y Velocidad

- Abrir diálogo: Presionar "PID y Velocidad..."

- Ajustar Kp: Respuesta proporcional (1.0 típico)

- Ajustar Ki: Acumulación error (0.0-0.1 típico)

- Ajustar Kd: Anticipación (0.5 típico)

- Aplicar en vivo: Checkbox para ajuste tiempo real

Proceso de Operación

- Posicionar robot: Sensores centrados sobre línea

- Iniciar monitoreo: Presionar "Iniciar Monitoreo"

- Observar comportamiento: Robot debe seguir línea suavemente

- Ajustar PID: Modificar parámetros según respuesta

- Monitorear RPM: Verificar funcionamiento de motores

# ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

PID

class PIDController:

def __init__(self, kp, ki, kd):

self.kp = kp

self.ki = ki

self.kd = kd

self.prev_error = 0

self.integral = 0

def calculate(self, error, dt):

# Proporcional

P = self.kp * error

# Integral

self.integral += error * dt

I = self.ki * self.integral

# Derivativo

derivative = (error - self.prev_error) / dt

D = self.kd * derivative

# Salida PID

output = P + I + D

self.prev_error = error

return output

Control Diferencial de Motores

def calculate_motor_speeds(base_speed, pid_output):

# Aplicar corrección diferencial

left_speed = base_speed - pid_output

right_speed = base_speed + pid_output

# Limitar a rango [-100, 100]

left_speed = max(-100, min(100, left_speed))

right_speed = max(-100, min(100, right_speed))

return left_speed, right_speed

# APLICACIONES EDUCATIVAS

Sistemas de Control Automático

- Control retroalimentado: Conceptos PID prácticos

- Estabilidad sistemas: Análisis respuesta temporal

- Sintonización controladores: Métodos experimentales

- Robustez: Respuesta a perturbaciones

Robótica Móvil

- Navegación autónoma: Seguimiento trayectorias

- Sensores de proximidad: Detección obstáculos

- Control diferencial: Cinemática robot móvil

- Planificación movimiento: Algoritmos path-following

Instrumentación y Medición

- Sensores IR: Principios optoelectrónicos

- Encoders: Medición velocidad angular

- PWM: Modulación ancho pulso para control

- Comunicación: Protocolos tiempo real

Proyectos de Ingeniería

- Robot seguidor línea: Competencias estudiantiles

- Vehículo autónomo: Prototipo escalado

- Sistema control: Implementación industrial

- Investigación: Algoritmos control avanzado

# APÉNDICES

Apéndice A: Glosario de Términos

ADC (Analog-to-Digital Converter): Convertidor analógico-digital que transforma señales analógicas en valores digitales.

API (Application Programming Interface): Interfaz de programación que define métodos de comunicación entre componentes de software.

ESP32: Microcontrolador de Espressif Systems con WiFi y Bluetooth integrados, base del sistema de instrumentación.

GPIO (General Purpose Input/Output): Pines de propósito general configurables como entrada o salida digital.

GUI (Graphical User Interface): Interfaz gráfica de usuario que permite interacción visual con la aplicación.

Handshake: Proceso de establecimiento de comunicación entre dos dispositivos para verificar conectividad.

I2C (Inter-Integrated Circuit): Protocolo de comunicación serie síncrono para comunicación entre microcontroladores y sensores.

IoT (Internet of Things): Red de dispositivos físicos conectados que pueden intercambiar datos.

Latencia: Tiempo de retardo entre el envío de un comando y la recepción de su respuesta.

LDR (Light Dependent Resistor): Resistor dependiente de luz, sensor básico de luminosidad.

PID (Proportional-Integral-Derivative): Algoritmo de control automático usado en sistemas de regulación.

PWM (Pulse Width Modulation): Modulación por ancho de pulso, técnica para controlar potencia de salida.

Qt: Framework multiplataforma para desarrollo de interfaces gráficas de usuario.

SensoraCore: Nombre del sistema completo de instrumentación científica distribuida.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Conjunto de protocolos de comunicación para redes.

Timeout: Tiempo máximo de espera antes de considerar una operación como fallida.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Protocolo de comunicación serie asíncrono.

UI (User Interface): Interfaz de usuario, punto de interacción entre humano y máquina.

WiFi: Tecnología de comunicación inalámbrica basada en estándares IEEE 802.11.

Apéndice B: Referencias y Documentación Adicional

Documentación Técnica

- Qt6 Documentation: https://doc.qt.io/qt-6/

- Python Official Documentation: https://docs.python.org/3/

- ESP32 Technical Reference: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

- PySide6 Reference: https://doc.qt.io/qtforpython/

Recursos de Desarrollo

- GitHub Repository: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Contacto y Soporte

- Email de Soporte: yamith.romero@uac.edu.co

Copyright © 2025 SensoraCore Project. Versión del documento: 3.2 | Fecha: Agosto 2025 Para la versión más actualizada de este manual, visite: https://github.com/YamithR/SensoraCore.git