DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Software: SENSORA_GAS_REGULATION

El software SENSORA_GAS_REGULATION controla y hace parte de un módulo educativo especializado del ecosistema "SensoraCore". Fue diseñado para la detección y monitoreo de gases mediante sensores electroquímicos de la serie MQ (MQ2 para humo/gases combustibles y MQ3 para alcohol/etanol) conectados al ESP32 DevKit V1. A través de esta plataforma, el ESP32 ejecuta firmware en MicroPython que lee valores analógicos de los sensores MQ y los transmite mediante socket TCP a través de WiFi usando el protocolo "MODO:GAS_REGULATION". La interacción con el sistema se realiza mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Python con PySide6 que actúa como cliente TCP para recibir y procesar los datos, aplicando algoritmos matemáticos logarítmicos para convertir señales analógicas a concentraciones PPM con sistema de calibración multi-punto.

- DISEÑO

El sistema se basa en una arquitectura modular de tres capas donde el ESP32 actúa como servidor TCP y la aplicación de escritorio como cliente especializado en detección de gases. El ESP32 DevKit V1 ejecuta un firmware desarrollado en MicroPython que lee continuamente los pines analógicos donde se conectan los sensores MQ2 y MQ3 con alimentación dual (3.3V lógica + 5V heater). El microcontrolador convierte las lecturas ADC (0-4095) usando algoritmos matemáticos basados en modelos logarítmicos Rs = RL*(Vcc-Vout)/Vout y la ecuación log10(PPM) = m*log10(Rs/Ro) + b, transmitiendo estos datos a través de sockets TCP por WiFi mediante protocolo especializado. La aplicación cliente, desarrollada en Python con PySide6, se conecta al ESP32, recibe los datos en tiempo real usando QThread para operación no bloqueante, los procesa mediante algoritmos de calibración multi-punto con regresión lineal automática y los visualiza en gráficas científicas diferenciadas.

La arquitectura implementa capa de hardware y comunicación con sensores MQ2/MQ3 y circuitos de acondicionamiento, capa de procesamiento con clase GasThread para comunicación asíncrona y sistema de calibración basado en dataclasses, y capa de interfaz con selector dinámico de sensores, visualización matplotlib dual y sistema de exportación Excel.

- IMPLEMENTACIÓN

El firmware del ESP32 está programado en MicroPython utilizando las librerías nativas machine, network y socket. El microcontrolador configura los pines GPIO como ADC con resolución de 12 bits para leer las señales de los sensores MQ2 y MQ3, manejando la alimentación dual necesaria para el funcionamiento de los sensores electroquímicos. El firmware establece un servidor TCP en el puerto 8080 y acepta conexiones mediante comandos especializados "MODO:GAS_REGULATION", "GR_SET:MQ2/MQ3" y "GR_START:interval". La aplicación de escritorio está desarrollada en Python 3.8+ con PySide6 para la interfaz gráfica, matplotlib para visualización científica, dataclasses para estructuras de calibración, y openpyxl para exportación a Excel.

Las funciones que contiene este software son:

- Lectura Analógica de Sensores MQ: el ESP32 lee sensores MQ2 y MQ3 con resolución de 12 bits y alimentación dual estabilizada.

- Conversión PPM Logarítmica: aplica algoritmos matemáticos Rs = RL*(Vcc-Vout)/Vout y log10(PPM) = m*log10(Rs/Ro) + b para obtener concentraciones precisas.

- Protocolo TCP Especializado: establece comunicación mediante comandos "MODO:GAS_REGULATION" con selección dinámica de sensores.

- Calibración Multi-Punto: sistema interactivo con QInputDialog para establecer puntos de referencia y regresión lineal automática.

- Monitoreo en Tiempo Real: la aplicación cliente recibe datos continuamente usando GasThread no bloqueante y actualiza gráficas diferenciadas.

- Visualización Científica Dual: muestra gráficos temporales con dos líneas diferenciadas para cada tipo de sensor usando matplotlib integrado.

- Selección Dinámica de Sensores: botones exclusivos para alternancia entre MQ2 (humo/gases combustibles) y MQ3 (alcohol/etanol).

- Exportación Excel Profesional: genera archivos con múltiples hojas conteniendo datos temporales, metadatos de sesión, parámetros de calibración y gráfica embebida.

- Persistencia de Calibración: almacenamiento JSON automático de parámetros RL, Ro, m, b usando dataclasses para eficiencia.

- Validación Matemática: manejo de casos especiales como división por cero, valores negativos y detección de condiciones no físicas.

- Control de LED: permite encender/apagar el LED integrado del ESP32 como indicador visual desde la aplicación.

- VALIDACIÓN

La validación del software se llevó a cabo mediante pruebas especializadas de detección de gases, en las que se confirmó que el sistema integrado ESP32-Cliente es capaz de:

- Establecer conexión WiFi estable del ESP32 a la red local configurada en wifi_config.py.

- Crear servidor TCP en puerto 8080 y aceptar conexiones mediante protocolo "MODO:GAS_REGULATION".

- Leer valores analógicos de sensores MQ2 y MQ3 con resolución ADC de 12 bits de forma continua y estable.

- Aplicar algoritmos matemáticos logarítmicos para conversión a PPM con precisión verificada contra estándares.

- Manejar alimentación dual (3.3V lógica + 5V heater) para operación estable de sensores electroquímicos.

- Transmitir datos en tiempo real mediante sockets TCP con comandos especializados sin pérdida de paquetes.

- Procesar algoritmos de calibración multi-punto con regresión lineal automática y coeficientes de determinación R² superiores a 0.98.

Asimismo, se verificó que la comunicación TCP entre el ESP32 y la aplicación cliente mantiene estabilidad durante sesiones prolongadas de monitoreo de gases, que la calibración multi-punto mejora significativamente la precisión de mediciones PPM, que la selección dinámica entre sensores MQ2 y MQ3 funciona sin interferencias, que los algoritmos matemáticos manejan correctamente casos especiales y condiciones límite, y que la exportación de datos genera archivos Excel válidos con múltiples hojas organizadas y gráficas embebidas para análisis posterior.

- PLATAFORMA

Hardware:

- ESP32 DevKit V1: Microcontrolador de 32 bits con procesador Xtensa LX6 dual-core, equipado con WiFi 802.11b/g/n integrado. Incluye múltiples pines GPIO con conversores ADC de 12 bits para lectura de sensores analógicos. Los pines GPIO se configuran específicamente para la lectura de sensores MQ2 y MQ3 con manejo de alimentación dual.

- Sensores MQ2 y MQ3: Sensores electroquímicos de gases que varían su resistencia proporcionalmente a la concentración del gas detectado. El MQ2 detecta humo y gases combustibles, mientras que el MQ3 detecta alcohol y etanol. Requieren alimentación dual (3.3V para lógica + 5V para elemento calefactor) y ofrecen salida analógica proporcional a la concentración de gas.

- Circuitos de Acondicionamiento: Incluyen resistencia de carga RL para conversión corriente-voltaje y reguladores de voltaje para alimentación dual estabilizada de los sensores electroquímicos.

- LED Integrado: LED incorporado en el ESP32 conectado al GPIO 2, utilizado como indicador visual de estado que puede controlarse remotamente desde la aplicación cliente.

Software:

Para el firmware del ESP32 se emplea MicroPython con las librerías nativas machine para control de hardware especializado en sensores de gas, network para conectividad WiFi, socket para comunicación TCP con protocolo especializado y time para temporizadores. El desarrollo y la carga del firmware se realizan utilizando entornos como Visual Studio Code (con extensiones para MicroPython) y Thonny, que facilitan la edición, depuración y transferencia de scripts al ESP32. La aplicación cliente se desarrolla en Python 3.8+ utilizando PySide6 para la interfaz gráfica moderna, matplotlib integrado con FigureCanvasQTAgg para visualización científica de datos de gases, dataclasses para manejo eficiente de estructuras de calibración, openpyxl para exportación de reportes Excel profesionales, y bibliotecas estándar socket para comunicación TCP robusta.

- AMBIENTE

El sistema opera como una plataforma educativa distribuida para el aprendizaje de instrumentación de gases y sistemas embebidos IoT de seguridad industrial. El ESP32 DevKit V1 ejecuta firmware MicroPython que establece un servidor TCP en puerto 8080 con protocolo especializado "MODO:GAS_REGULATION", lee continuamente los sensores MQ2 y MQ3 con resolución ADC de 12 bits y alimentación dual estabilizada, aplica algoritmos matemáticos logarítmicos Rs = RL*(Vcc-Vout)/Vout para conversión a resistencia y log10(PPM) = m*log10(Rs/Ro) + b para obtener concentraciones PPM, y transmite los datos por WiFi a clientes conectados mediante comandos especializados de selección de sensor.

La aplicación de escritorio desarrollada en Python actúa como cliente TCP especializado en detección de gases, conectándose al ESP32 mediante su dirección IP local, recibiendo datos de forma asíncrona usando GasThread basado en QThread para evitar bloqueos de interfaz, procesando los datos mediante algoritmos de calibración multi-punto con regresión lineal automática implementados con dataclasses para persistencia eficiente, y presentando visualizaciones científicas duales en tiempo real con matplotlib que muestran líneas temporales diferenciadas para cada tipo de sensor.

El sistema incluye funcionalidades educativas especializadas como calibración multi-punto interactiva para mediciones trazables y repetibles, exportación automática de datos a Excel con múltiples hojas profesionales incluyendo metadatos y gráficas embebidas, selección dinámica entre sensores MQ2 (humo/gases combustibles) y MQ3 (alcohol/etanol), validación matemática automática con manejo de casos especiales, persistencia JSON de parámetros de calibración, y control remoto del LED indicador.