DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Software: SENSORA_BRIGHTNESS

El software SENSORA_BRIGHTNESS controla y hace parte de un módulo educativo del ecosistema titulado "SensoraCore". Fue diseñado para la monitorización de sensores de luminosidad mediante fotorresistencias (LDR - Light Dependent Resistor) conectadas al ESP32 DevKit V1. A través de esta plataforma, el ESP32 ejecuta firmware en MicroPython que lee valores analógicos de una fotorresistencia conectada en configuración de divisor de voltaje a un pin GPIO y los transmite mediante socket TCP a través de WiFi. La interacción con el sistema se realiza mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Python con PySide6 que actúa como cliente TCP para recibir y procesar los datos de luminosidad.

- DISEÑO

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor donde el ESP32 actúa como servidor TCP y la aplicación de escritorio como cliente. El ESP32 DevKit V1 ejecuta un firmware desarrollado en MicroPython que lee continuamente el pin analógico GPIO 32 donde se conecta una fotorresistencia (LDR) en configuración de divisor de voltaje con una resistencia fija de 10kΩ. El microcontrolador convierte las lecturas ADC (0-4095) a valores de voltaje y porcentajes de luminosidad usando una fórmula lineal y transmite estos datos a través de sockets TCP por WiFi. La aplicación cliente, desarrollada en Python con PySide6, se conecta al ESP32, recibe los datos en tiempo real, los procesa mediante algoritmos de calibración por regresión lineal y los visualiza en gráficas interactivas y widgets especializados.

- IMPLEMENTACIÓN

El firmware del ESP32 está programado en MicroPython utilizando las librerías nativas machine, network y socket. El microcontrolador configura el pin GPIO como ADC con resolución de 12 bits y atenuación de 11dB para leer el rango completo de 0-3.3V del divisor de voltaje formado por la LDR y resistencia fija. El firmware establece un servidor TCP en el puerto 8080 y acepta conexiones entrantes de la aplicación cliente. La aplicación de escritorio está desarrollada en Python 3.x con PySide6 para la interfaz gráfica, matplotlib para visualización de datos, scikit-learn para regresión lineal y openpyxl para exportación a Excel.

Las funciones que contiene este software son:

- Lectura Analógica de LDR: el ESP32 lee la fotorresistencia conectada en divisor de voltaje con resolución de 12 bits (0-4095).

- Conversión a Porcentaje: convierte valores ADC a porcentajes de luminosidad usando la fórmula porcentaje = (adc_value / 4095.0) * 100.0.

- Servidor TCP: establece comunicación por socket TCP en puerto 8080 para transmitir datos a la aplicación cliente.

- Monitoreo en Tiempo Real: la aplicación cliente recibe datos continuamente y actualiza gráficas y displays en tiempo real.

- Calibración por Regresión Lineal: permite al usuario establecer puntos de referencia para mejorar la precisión del sensor de luminosidad.

- Visualización Múltiple: muestra datos simultáneamente en display LCD, barra de progreso, valores numéricos y gráficos de líneas con datos históricos usando matplotlib integrado en PySide6.

- Exportación de Datos: genera archivos Excel (.xlsx) con datos tabulados, gráficos y metadatos de calibración incluyendo tiempo, ADC, voltaje y porcentaje.

- Filtrado Digital: aplica promedio móvil configurable para reducir ruido en las mediciones de luminosidad.

- Control de LED: permite encender/apagar el LED integrado del ESP32 como indicador visual desde la aplicación.

- Gestión de Estados: maneja inicio, pausa y limpieza de datos con preservación de conexión TCP.

- VALIDACIÓN

La validación del software se llevó a cabo mediante pruebas de Funcionamiento, en las que se confirmó que el sistema integrado ESP32-Cliente es capaz de:

- Establecer conexión WiFi estable del ESP32 a la red local configurada en wifi_config.py.

- Crear servidor TCP en puerto 8080 y aceptar conexiones entrantes de múltiples clientes.

- Leer valores analógicos de la fotorresistencia con resolución ADC de 12 bits (0-4095) de forma continua.

- Convertir lecturas ADC a porcentajes de luminosidad usando fórmula lineal con rango de 0% a 100%.

- Transmitir datos en tiempo real mediante sockets TCP sin pérdida significativa de paquetes.

- Procesar algoritmos de regresión lineal en la aplicación cliente con coeficientes de determinación R² superiores a 0.95.

Asimismo, se verificó que la comunicación TCP entre el ESP32 y la aplicación cliente de escritorio mantiene estabilidad durante sesiones prolongadas de monitoreo, que la calibración por regresión lineal mejora la precisión del sensor reduciendo errores de linealidad a menos del 1%, y que la exportación de datos genera archivos Excel válidos con gráficos integrados para análisis posterior de patrones de luminosidad.

- PLATAFORMA

Hardware:

- ESP32 DevKit V1: Microcontrolador de 32 bits con procesador Xtensa LX6 dual-core, equipado con WiFi 802.11b/g/n y Bluetooth integrados. Incluye múltiples pines GPIO con conversores ADC de 12 bits para lectura de sensores analógicos. El pin GPIO 32 se utiliza específicamente para la lectura de la fotorresistencia.

- Fotorresistencia (LDR): Sensor de luz variable que cambia su resistencia proporcionalmente a la intensidad lumínica. Rango típico de 1kΩ a 10MΩ con tiempo de respuesta menor a 100ms. Se conecta en configuración de divisor de voltaje con resistencia fija de 10kΩ entre 3.3V y GND.

- Resistencia Fija: Resistor de 10kΩ utilizado para formar divisor de voltaje con la LDR, proporcionando una señal analógica variable entre 0V y 3.3V proporcional a la luminosidad.

- LED Integrado: LED incorporado en el ESP32 conectado al GPIO 2, utilizado como indicador visual de estado que puede controlarse remotamente desde la aplicación cliente.

Software:

Para el firmware del ESP32 se emplea MicroPython con las librerías nativas machine para control de hardware, network para conectividad WiFi, socket para comunicación TCP y time para temporizadores. El desarrollo y la carga del firmware se realizan utilizando entornos como Visual Studio Code (con extensiones para MicroPython) y Thonny, que facilitan la edición, depuración y transferencia de scripts al ESP32. La aplicación cliente se desarrolla en Python 3.x utilizando PySide6 para la interfaz gráfica moderna, matplotlib integrado con FigureCanvasQTAgg para visualización científica de datos, scikit-learn para algoritmos de regresión lineal, openpyxl para exportación de reportes Excel y numpy para procesamiento numérico eficiente.

- AMBIENTE

El sistema opera como una plataforma educativa distribuida para el aprendizaje de instrumentación y sistemas embebidos IoT. El ESP32 DevKit V1 ejecuta firmware MicroPython que establece un servidor TCP en puerto 8080, lee continuamente la fotorresistencia conectada al GPIO 34 con resolución ADC de 12 bits, convierte los valores (0-4095) a porcentajes de luminosidad usando transformación lineal (0% a 100%), y transmite los datos por WiFi a clientes conectados. La aplicación de escritorio desarrollada en Python actúa como cliente TCP, conectándose al ESP32 mediante su dirección IP local, recibiendo datos de forma asíncrona usando QThread para evitar bloqueos de interfaz, procesando los datos mediante algoritmos de calibración por regresión lineal implementados con scikit-learn, y presentando visualizaciones interactivas en tiempo real con matplotlib.

El sistema incluye funcionalidades avanzadas como calibración multipoint para mejorar precisión en mediciones de luminosidad, exportación automática de datos a Excel con gráficos integrados, control remoto del LED indicador, filtrado digital configurable, y visualización múltiple mediante displays LCD, barras de progreso y gráficas históricas, proporcionando una experiencia educativa completa que abarca desde conceptos básicos de sensores de luminosidad hasta técnicas avanzadas de procesamiento de señales y comunicaciones de red en sistemas embebidos.