DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Software: SENSORA_COLOR_CNY

El software SENSORA_COLOR_CNY controla y hace parte de un módulo educativo del ecosistema titulado "SensoraCore". Fue diseñado para el análisis óptico mediante sensores CNY70 conectados al ESP32 DevKit V1. A través de esta plataforma, el ESP32 ejecuta firmware en MicroPython que lee valores analógicos del sensor óptico CNY70 conectado a un pin GPIO y los transmite mediante socket TCP a través de WiFi. La interacción con el sistema se realiza mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Python con PySide6 que actúa como cliente TCP para recibir y procesar los datos de análisis óptico y discriminación de tonos blanco/negro mediante principios de reflexión infrarroja.

- DISEÑO

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor donde el ESP32 actúa como servidor TCP y la aplicación de escritorio como cliente. El ESP32 DevKit V1 ejecuta un firmware desarrollado en MicroPython que lee continuamente el pin analógico GPIO D25 donde se conecta un sensor óptico CNY70 con LED infrarrojo y fototransistor para detección de reflexión. El microcontrolador convierte las lecturas ADC (0-4095) a valores de voltaje y porcentajes de reflexión usando mapeo dinámico automático y transmite estos datos a través de sockets TCP por WiFi. La aplicación cliente, desarrollada en Python con PySide6, se conecta al ESP32, recibe los datos en tiempo real, los procesa mediante algoritmos de calibración por regresión lineal y los visualiza en gráficas interactivas con mapeo dinámico min/max por sesión experimental.

- IMPLEMENTACIÓN

El firmware del ESP32 está programado en MicroPython utilizando las librerías nativas machine, network y socket. El microcontrolador configura el pin GPIO como ADC con resolución de 12 bits y atenuación de 11dB para leer el rango completo de 0-3.3V del sensor óptico CNY70. El firmware establece un servidor TCP en el puerto 8080 y acepta conexiones entrantes de la aplicación cliente utilizando protocolo especializado "MODO:COLOR_CNY" para streaming de datos analógicos de alta frecuencia. La aplicación de escritorio está desarrollada en Python 3.x con PySide6 para la interfaz gráfica, matplotlib para visualización de datos, scikit-learn para regresión lineal y openpyxl para exportación a Excel.

Las funciones que contiene este software son:

- Lectura Analógica del Sensor CNY70: el ESP32 lee el sensor óptico CNY70 conectado al GPIO D25 con resolución de 12 bits (0-4095) para análisis de reflexión infrarroja.

- Protocolo TCP Especializado: establece comunicación por socket TCP en puerto 8080 utilizando comando específico "MODO:COLOR_CNY" con streaming configurable desde 50ms.

- Mapeo Dinámico Automático: sistema de calibración automática que se adapta a condiciones experimentales registrando valores mínimo y máximo por sesión sin intervención manual.

- Conversión a Porcentajes: convierte valores ADC a porcentajes de reflexión blanco/negro usando mapeo porcentual dinámico basado en extremos detectados.

- Monitoreo en Tiempo Real: la aplicación cliente recibe datos continuamente con streaming de alta frecuencia y actualiza gráficas con ventana deslizante.

- Calibración por Regresión Lineal: permite al usuario establecer puntos de referencia para mejorar la precisión del sensor óptico.

- Visualización Gráfica Científica: muestra gráficos de líneas con datos históricos, ventana deslizante y análisis cuantitativo usando matplotlib integrado en PySide6.

- Exportación de Datos: genera archivos Excel (.xlsx) con datos tabulados, gráficos y metadatos de calibración incluyendo valores ADC, voltaje y porcentajes de reflexión.

- Filtrado Digital: aplica promedio móvil configurable para reducir ruido en las mediciones ópticas.

- Control de LED: permite encender/apagar el LED integrado del ESP32 como indicador visual desde la aplicación.

- Análisis de Discriminación Óptica: proporciona herramientas para análisis cuantitativo de superficies blancas y negras con tiempo de respuesta menor a 15μs.

- VALIDACIÓN

La validación del software se llevó a cabo mediante pruebas de Funcionamiento, en las que se confirmó que el sistema integrado ESP32-Cliente es capaz de:

- Establecer conexión WiFi estable del ESP32 a la red local configurada en wifi_config.py.

- Crear servidor TCP en puerto 8080 y aceptar conexiones entrantes de múltiples clientes utilizando protocolo "COLOR_CNY_OK".

- Leer valores analógicos del sensor CNY70 con resolución ADC de 12 bits (0-4095) de forma continua con distancia operativa óptima de 0.5mm a 5mm.

- Procesar señales ópticas infrarrojas con formato "SENSOR:CNY70,ADC:<n>,VOLT:<v>" para transmisión optimizada de datos analógicos.

- Transmitir datos en tiempo real mediante streaming TCP de alta frecuencia sin pérdida significativa de paquetes.

- Procesar algoritmos de regresión lineal en la aplicación cliente con coeficientes de determinación R² superiores a 0.95.

Asimismo, se verificó que el mapeo dinámico automático mejora la adaptación a diferentes condiciones experimentales con expansión continua del rango al detectar nuevos extremos, que la comunicación TCP mantiene estabilidad durante sesiones prolongadas de monitoreo óptico, que la calibración por regresión lineal mejora la precisión del sensor reduciendo errores de linealidad a menos del 1%, y que la exportación de datos genera archivos Excel válidos con gráficos integrados para análisis posterior de patrones de reflexión óptica.

- PLATAFORMA

Hardware:

- ESP32 DevKit V1: Microcontrolador de 32 bits con procesador Xtensa LX6 dual-core, equipado con WiFi 802.11b/g/n y Bluetooth integrados. Incluye múltiples pines GPIO con conversores ADC de 12 bits para lectura de sensores analógicos. El pin GPIO D25 se utiliza específicamente para la lectura del sensor óptico CNY70.

- Sensor Óptico CNY70: Opto-interruptor de reflexión con LED infrarrojo (~950nm) y fototransistor de silicio para detección de superficies. Distancia operativa de 0.5mm a 5mm para detección óptima, tiempo de respuesta menor a 15μs para transiciones rápidas. Temperatura de operación de -25°C a +85°C con encapsulado DIP-4 estándar para fácil prototipado educativo.

- Circuito de Acondicionamiento: Sistema de resistencias optimizado para máxima sensibilidad y linealidad en la detección de reflexión infrarroja, alimentación de 3.3V compatible con ESP32.

- LED Integrado: LED incorporado en el ESP32 conectado al GPIO 2, utilizado como indicador visual de estado que puede controlarse remotamente desde la aplicación cliente.

Software:

Para el firmware del ESP32 se emplea MicroPython con las librerías nativas machine para control de hardware, network para conectividad WiFi, socket para comunicación TCP y time para temporizadores. El desarrollo y la carga del firmware se realizan utilizando entornos como Visual Studio Code (con extensiones para MicroPython) y Thonny, que facilitan la edición, depuración y transferencia de scripts al ESP32. La aplicación cliente se desarrolla en Python 3.x utilizando PySide6 para la interfaz gráfica moderna, matplotlib integrado con FigureCanvasQTAgg para visualización científica de datos, scikit-learn para algoritmos de regresión lineal, openpyxl para exportación de reportes Excel y numpy para procesamiento numérico eficiente.

- AMBIENTE

El sistema opera como una plataforma educativa distribuida para el aprendizaje de instrumentación y sistemas embebidos IoT con aplicaciones en optoelectrónica y análisis óptico. El ESP32 DevKit V1 ejecuta firmware MicroPython que establece un servidor TCP en puerto 8080, lee continuamente el sensor CNY70 conectado al GPIO D25 con resolución ADC de 12 bits, convierte los valores (0-4095) a porcentajes de reflexión usando mapeo dinámico automático, y transmite los datos por WiFi a clientes conectados con protocolo especializado "MODO:COLOR_CNY". La aplicación de escritorio desarrollada en Python actúa como cliente TCP, conectándose al ESP32 mediante su dirección IP local, recibiendo datos de forma asíncrona usando QThread para evitar bloqueos de interfaz, procesando los datos mediante algoritmos de calibración por regresión lineal implementados con scikit-learn, y presentando visualizaciones científicas interactivas en tiempo real con matplotlib.

El sistema incluye funcionalidades avanzadas como mapeo dinámico min/max por sesión experimental para adaptación automática a condiciones variables, streaming configurable de alta frecuencia desde 50ms, calibración multipoint para mejorar precisión en análisis óptico, exportación automática de datos a Excel con gráficos integrados, control remoto del LED indicador, filtrado digital configurable, y herramientas de análisis cuantitativo para discriminación óptica, proporcionando una experiencia educativa completa que abarca desde conceptos básicos de optoelectrónica y reflexión infrarroja hasta técnicas avanzadas de procesamiento de señales ópticas y comunicaciones de red en sistemas embebidos.