Universidad Autónoma del Caribe

MANUAL DE USUARIO

| Yamith J. Romero Aldana Elian D. Ruidiaz Marino | Saul A. Pérez Pérez Carlos G. Díaz Sáenz Pablo D. Bonaveri |  |
| --- | --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

Información General	3

Descripción General	3

CARACTERISTICAS TECNICAS	4

HARDWARE COMPATIBLE	5

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	6

Requisitos del Sistema	6

Dependencias de Software	6

Proceso de Instalación	6

INICIO RÁPIDO	7

Inicio del Sistema	7

Operación Paso a Paso	7

ALGORITMOS IMPLEMENTADOS	8

APLICACIONES EDUCATIVAS	10

APÉNDICES	11

# INTRODUCCIÓN

## Información General

Nombre del Software: SENSORA_COLOR_ CNY

Fecha de Desarrollo: 2025
Plataforma: Python 3.x con PySide6
Categoría: Software Educativo/Módulo Didáctico

## Descripción General

El módulo SENSORA_COLOR_CNY es un sistema especializado de detección óptica que utiliza el sensor CNY70 para análisis de superficie en tiempo real mediante discriminación entre tonos blanco y negro. El sistema implementa una arquitectura cliente-servidor basada en TCP que permite la comunicación entre un microcontrolador ESP32 y una aplicación de escritorio desarrollada en PySide6, proporcionando análisis porcentual dinámico con visualización gráfica en tiempo real y capacidades avanzadas de exportación de datos.

# CARACTERISTICAS TECNICAS

Arquitectura del Software

- Patrón Cliente-Servidor TCP Optimizado: Comunicación de alta frecuencia para datos analógicos

- Threading Asíncrono Robusto: QThread con manejo avanzado de buffers de datos

- Análisis Dinámico de Rango: Mapeo automático min/max por sesión experimental

- Visualización Científica: Matplotlib integrado con ventana deslizante de 25 segundos

- Exportación Avanzada: Generación de reportes Excel multi-hoja con gráficas embebidas

Componentes Principales

- CnyThread: Hilo de comunicación TCP especializado para streaming de datos analógicos

- ColorCNYLogic: Controlador principal con análisis porcentual y visualización gráfica

- Sistema de Mapeo Dinámico: Calibración automática de rango por sesión experimental

- Visualizador Matplotlib: Gráficas duales de porcentaje blanco/negro en tiempo real

- Exportador Excel: Generación de reportes científicos con metadatos y análisis

Funcionalidades Específicas

- Detección óptica analógica con resolución de 12 bits (0-4095 ADC)

- Análisis porcentual dinámico blanco/negro con mapeo automático

- Visualización gráfica dual en tiempo real con códigos de color distintivos

- Streaming configurable con intervalos desde 50ms hasta valores personalizados

- Exportación completa con series temporales, metadatos y gráficas de alta resolución

# HARDWARE COMPATIBLE

Microcontrolador Principal

Modelo: ESP32 DevKit V1

Conectividad: WiFi integrado para comunicación TCP

ADC: Pin D25 configurado para entrada analógica de 12 bits

Resolución: 4096 niveles discretos (0-4095) para máxima precisión

Alimentación: 3.3V para LED y lógica del circuito CNY70

Sensor Óptico Requerido

Sensor CNY70 (Opto-interruptor de Reflexión):

- Tipo: Sensor óptico de reflexión de ranura

- LED Infrarrojo: Emisor con longitud de onda ~950nm

- Fototransistor: Receptor sensible a infrarrojo con alta ganancia

- Distancia Operativa: 0.5mm a 5mm para máxima sensibilidad

- Tiempo de Respuesta: < 15μs para transiciones rápidas

- Temperatura de Operación: -25°C a +85°C

Diagrama de Conexiones

┌─────────────────────────────────┐

│  ESP32 DevKit V1                │

│  3V3  ○ ─→ LED Ánodo (+ R 180Ω) │

│  GND  ○ ─→ LED Cátodo           │

│  GND  ○ ─→ Colector (+ R 10kΩ)  │

│  D25  ○ ←─ Emisor Fototransistor │

│  LED integrado: GPIO 2          │

└─────────────────────────────────┘

CNY70 Sensor Óptico:

┌─────────────┐

│  1: Ánodo   │ ← 3V3 + R 180Ω

│  2: Cátodo  │ ← GND

│  3: Colector│ ← GND + R 10kΩ

│  4: Emisor  │ ← Pin D25

└─────────────┘

Principio de Funcionamiento:

• Superficie Blanca: Alta reflexión → Fototransistor activo → ADC alto

• Superficie Negra: Baja reflexión → Fototransistor inactivo → ADC bajo

# REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

## Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Windows 10/11

- Python: Versión 3.8 o superior

- RAM: Mínimo 2GB, recomendado 4GB

# requirements.txt

PyQt5>=5.15.0

matplotlib>=3.5.0

numpy>=1.21.0

scipy>=1.7.0

openpyxl>=3.0.9

pyserial>=3.5

pandas>=1.3.0

Dependencias de Software

## Proceso de Instalación

- Clonar Repositorio: Descargar código fuente

- Instalar Dependencias: pip install -r requirements.txt

- Configurar ESP32: Flashear firmware compatible

- Ejecutar Software: python main.py

# INICIO RÁPIDO

## Inicio del Sistema

- Verificación de Hardware:

  - Confirmar todas las conexiones según diagrama

  - Verificar alimentación 3.3V a LED del CNY70

  - Asegurar que ESP32 esté energizado y conectado a WiFi

  - Probar respuesta del sensor con superficies blanco/negro

- Configuración de Comunicación:

  - Introducir IP del ESP32 en campo correspondiente

  - Verificar conectividad de red antes de iniciar

  - Confirmar que puerto 8080 esté disponible

- Inicio de Monitoreo:

  - Hacer clic en "Iniciar Monitoreo"

  - Observar cambio de estado del botón a "Pausar"

  - Confirmar llegada de datos del sensor CNY70

## Operación Paso a Paso

- Interpretación de Datos:

  - Analógico: Valor ADC crudo (0-4095) del fototransistor

  - %Blanco: Porcentaje calculado respecto al máximo detectado en sesión

  - %Negro: Complemento del blanco (100% - %Blanco)

  - Voltaje: Conversión ADC a voltaje (0-3.3V)

- Funcionamiento del Mapeo Dinámico:

  - Calibración Automática: Sistema registra valores mínimo y máximo por sesión

  - Reset por Sesión: Cada nueva sesión reinicia el mapeo automático

- Visualización Gráfica en Tiempo Real:

  - Línea Azul: Porcentaje de blanco en tiempo real

  - Línea Roja: Porcentaje de negro en tiempo real

  - Ventana Deslizante: Últimos 25 segundos para análisis dinámico

  - Eje Y Fijo: Escala 0-100% para comparación consistente

# ALGORITMOS IMPLEMENTADOS

Comunicación TCP para Streaming Analógico

# Protocolo de comunicación optimizado para datos analógicos

def _run(self):

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

s.connect((self.ip, self.port))

s.sendall(b'MODO:COLOR_CNY\n')

# Verificación de handshake específico

resp = s.recv(128).decode('utf-8', errors='ignore').strip()

if 'COLOR_CNY_OK' not in resp:

self.sig_error.emit("[CNY] ESP32 no acepto COLOR_CNY")

return

# Configuración de streaming con intervalo personalizable

s.sendall(f'CNY_START:{self.interval_ms}\n'.encode())

# Loop de recepción optimizado para alta frecuencia

buf = ""

while self._running:

chunk = s.recv(256)

buf += chunk.decode('utf-8', errors='ignore')

while '\n' in buf:

line, buf = buf.split('\n', 1)

# Parseo: SENSOR:CNY70,ADC:<n>,VOLT:<v>

parsed_data = self._parse_sensor_data(line)

if parsed_data:

adc, volt = parsed_data

self.sig_sample.emit(adc, volt, time.time())

Algoritmo de Mapeo Dinámico

# Sistema de visualización con ventana deslizante

def _update_time_series(self, ts, white, black, adc, volt):

if self._t0 is None:

self._t0 = ts

t_rel = ts - self._t0

# Actualización de series de datos

self.series["t"].append(t_rel)

self.series["w"].append(white)

self.series["b"].append(black)

self.series["adc"].append(adc)

self.series["volt"].append(volt)

# Actualización de líneas gráficas

self.line_w.set_data(self.series["t"], self.series["w"])

self.line_b.set_data(self.series["t"], self.series["b"])

# Ventana deslizante optimizada

if t_rel <= self.window_s:

self.ax.set_xlim(0, self.window_s)

else:

self.ax.set_xlim(t_rel - self.window_s, t_rel)

# Escala Y fija para comparación consistente

self.ax.set_ylim(0, 100)

self.canvas.draw_idle()

# APLICACIONES EDUCATIVAS

Conceptos Físicos:

- Propiedades ópticas de materiales (reflexión/absorción)

- Principios de LED y fototransistores

- Conceptos de luz infrarroja y espectro electromagnético

Experimentos Sugeridos:

- Comparación de reflectancia en diferentes materiales

- Efecto de la distancia en la detección óptica

- Análisis de superficies con patrones blanco/negro

Conceptos Tecnológicos:

- Optoelectrónica y sensores de reflexión

- Sistemas de clasificación automática por color

- Análisis de señales analógicas y conversión ADC

Proyectos Propuestos:

- Sistema de conteo de objetos por contraste

- Seguidor de línea básico para robótica

- Clasificador automático de materiales

Conceptos Especializados:

- Procesamiento de señales ópticas en tiempo real

- Algoritmos de mapeo dinámico y calibración automática

- Sistemas de visión artificial básica

# APÉNDICES

Apéndice A: Glosario de Términos

ADC (Analog-to-Digital Converter): Convertidor analógico-digital que transforma señales analógicas en valores digitales.

API (Application Programming Interface): Interfaz de programación que define métodos de comunicación entre componentes de software.

ESP32: Microcontrolador de Espressif Systems con WiFi y Bluetooth integrados, base del sistema de instrumentación.

GPIO (General Purpose Input/Output): Pines de propósito general configurables como entrada o salida digital.

GUI (Graphical User Interface): Interfaz gráfica de usuario que permite interacción visual con la aplicación.

Handshake: Proceso de establecimiento de comunicación entre dos dispositivos para verificar conectividad.

I2C (Inter-Integrated Circuit): Protocolo de comunicación serie síncrono para comunicación entre microcontroladores y sensores.

IoT (Internet of Things): Red de dispositivos físicos conectados que pueden intercambiar datos.

Latencia: Tiempo de retardo entre el envío de un comando y la recepción de su respuesta.

LDR (Light Dependent Resistor): Resistor dependiente de luz, sensor básico de luminosidad.

PID (Proportional-Integral-Derivative): Algoritmo de control automático usado en sistemas de regulación.

PWM (Pulse Width Modulation): Modulación por ancho de pulso, técnica para controlar potencia de salida.

Qt: Framework multiplataforma para desarrollo de interfaces gráficas de usuario.

SensoraCore: Nombre del sistema completo de instrumentación científica distribuida.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Conjunto de protocolos de comunicación para redes.

Timeout: Tiempo máximo de espera antes de considerar una operación como fallida.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Protocolo de comunicación serie asíncrono.

UI (User Interface): Interfaz de usuario, punto de interacción entre humano y máquina.

WiFi: Tecnología de comunicación inalámbrica basada en estándares IEEE 802.11.

Apéndice B: Referencias y Documentación Adicional

Documentación Técnica

- Qt6 Documentation: https://doc.qt.io/qt-6/

- Python Official Documentation: https://docs.python.org/3/

- ESP32 Technical Reference: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

- PySide6 Reference: https://doc.qt.io/qtforpython/

Recursos de Desarrollo

- GitHub Repository: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Contacto y Soporte

- Email de Soporte: yamith.romero@uac.edu.co

Copyright © 2025 SensoraCore Project. Versión del documento: 3.2 | Fecha: Agosto 2025 Para la versión más actualizada de este manual, visite: https://github.com/YamithR/SensoraCore.git