DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Software: SENSORA_COLOR_TCS

El software SENSORA_COLOR_TCS controla y hace parte de un módulo educativo del ecosistema titulado "SensoraCore". Fue diseñado para la detección y análisis de color mediante sensores TCS3200 conectados al ESP32 DevKit V1. A través de esta plataforma, el ESP32 ejecuta firmware en MicroPython que lee valores de frecuencia del sensor TCS3200 que convierte intensidad lumínica en frecuencia medible para componentes RGB, y los transmite mediante socket TCP a través de WiFi. La interacción con el sistema se realiza mediante una aplicación de escritorio desarrollada en Python con PySide6 que actúa como cliente TCP para recibir y procesar los datos colorimétricos con capacidades de calibración multi-punto y análisis espectral.

- DISEÑO

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor donde el ESP32 actúa como servidor TCP y la aplicación de escritorio como cliente. El ESP32 DevKit V1 ejecuta un firmware desarrollado en MicroPython que controla continuamente el sensor TCS3200 con 16 fotodiodos y filtros RGB integrados conectado a múltiples pines GPIO para control de escalado de frecuencia (S0, S1), selección de filtro color (S2, S3) e entrada de frecuencia digital (OUT). El microcontrolador procesa las lecturas de frecuencia para cada componente RGB y transmite estos datos a través de sockets TCP por WiFi. La aplicación cliente, desarrollada en Python con PySide6, se conecta al ESP32, recibe los datos en tiempo real, los procesa mediante algoritmos de calibración por regresión lineal y los visualiza en gráficas interactivas con tres líneas espectrales diferenciadas por color.

- IMPLEMENTACIÓN

El firmware del ESP32 está programado en MicroPython utilizando las librerías nativas machine, network y socket. El microcontrolador configura los pines GPIO para control del sensor TCS3200 incluyendo escalado de frecuencia y selección de filtros color, procesando las señales de frecuencia digital para cada componente RGB. El firmware establece un servidor TCP en el puerto 8080 y acepta conexiones entrantes de la aplicación cliente utilizando protocolo especializado "MODO:COLOR_TCS" para transmisión de datos colorimétricos. La aplicación de escritorio está desarrollada en Python 3.x con PySide6 para la interfaz gráfica, matplotlib para visualización de datos, scikit-learn para regresión lineal y openpyxl para exportación a Excel.

Las funciones que contiene este software son:

- Lectura de Frecuencia del Sensor TCS3200: el ESP32 controla el sensor TCS3200 con pines GPIO para escalado de frecuencia (S0, S1), selección de filtro color (S2, S3) y entrada de frecuencia digital (OUT).

- Protocolo TCP Especializado: establece comunicación por socket TCP en puerto 8080 utilizando comando específico "MODO:COLOR_TCS" con streaming configurable desde 150ms mínimo.

- Conversión de Frecuencia a RGB: procesa valores de frecuencia Hz para cada componente RGB y los convierte a escala 0-255 mediante algoritmos de calibración avanzados.

- Calibración Multi-punto: sistema de calibración de 5 puntos (blanco, negro, RGB puros) con estado dinámico y estado calibrado para máxima precisión.

- Monitoreo en Tiempo Real: la aplicación cliente recibe datos continuamente con formato "SENSOR:TCS3200, R:<hz>,G:<hz>,B:<hz>" y actualiza visualizaciones espectrales.

- Calibración por Regresión Lineal: permite al usuario establecer puntos de referencia para mejorar la precisión del sensor colorimétrico.

- Visualización Espectral: muestra gráficos con tres líneas espectrales diferenciadas por color (#ff0000, #00aa00, #0000ff) usando matplotlib integrado en PySide6 con ventana temporal deslizante de 25 segundos.

- Exportación de Datos: genera archivos Excel (.xlsx) con datos tabulados, gráficos y metadatos de calibración incluyendo valores de frecuencia Hz y componentes RGB escalados.

- Sistema de Calibración Avanzado: implementa mapeo dinámico min/max por sesión y calibración multi-punto con persistencia JSON para mantener calibraciones.

- Filtrado Digital: aplica promedio móvil configurable para reducir ruido en las mediciones de frecuencia colorimétrica.

- Control de LED: permite encender/apagar el LED integrado del ESP32 como indicador visual desde la aplicación.

- Análisis Espectral Básico: proporciona herramientas para análisis cuantitativo de componentes RGB con algoritmos de conversión espectral avanzados.

- VALIDACIÓN

La validación del software se llevó a cabo mediante pruebas de Funcionamiento, en las que se confirmó que el sistema integrado ESP32-Cliente es capaz de:

- Establecer conexión WiFi estable del ESP32 a la red local configurada en wifi_config.py.

- Crear servidor TCP en puerto 8080 y aceptar conexiones entrantes de múltiples clientes utilizando protocolo "COLOR_TCS_OK".

- Leer valores de frecuencia del sensor TCS3200 con control de escalado de frecuencia y selección de filtros RGB de forma continua.

- Procesar señales de frecuencia digital con formato "SENSOR:TCS3200, R:<hz>,G:<hz>,B:<hz>" para transmisión optimizada de datos colorimétricos.

- Transmitir datos en tiempo real mediante streaming TCP con intervalos configurables desde 150ms sin pérdida significativa de paquetes.

- Procesar algoritmos de regresión lineal en la aplicación cliente con coeficientes de determinación R² superiores a 0.95.

Asimismo, se verificó que el sistema de calibración multi-punto mejora la precisión del sensor con escalado base y compensación de ganancia por canal, que la comunicación TCP mantiene estabilidad durante sesiones prolongadas de monitoreo colorimétrico, que la calibración por regresión lineal mejora la precisión del sensor reduciendo errores de linealidad a menos del 1%, y que la exportación de datos genera archivos Excel válidos con gráficos integrados para análisis posterior de patrones espectrales RGB.

- PLATAFORMA

Hardware:

- ESP32 DevKit V1: Microcontrolador de 32 bits con procesador Xtensa LX6 dual-core, equipado con WiFi 802.11b/g/n y Bluetooth integrados. Incluye múltiples pines GPIO para control del sensor TCS3200: escalado de frecuencia (S0, S1), selección de filtro color (S2, S3) y entrada de frecuencia digital (OUT).

- Sensor TCS3200: Sensor colorimétrico con 16 fotodiodos y filtros RGB integrados que convierte intensidad lumínica en frecuencia medible. Capacidades de escalado de frecuencia configurable y selección de filtros color para análisis espectral básico de componentes RGB con precisión industrial.

- Circuito de Interfaz: Sistema de conexiones GPIO optimizado para control de escalado de frecuencia y selección de filtros color del TCS3200, compatible con señales digitales de 3.3V del ESP32.

- LED Integrado: LED incorporado en el ESP32 conectado al GPIO 2, utilizado como indicador visual de estado que puede controlarse remotamente desde la aplicación cliente.

Software:

Para el firmware del ESP32 se emplea MicroPython con las librerías nativas machine para control de hardware, network para conectividad WiFi, socket para comunicación TCP y time para temporizadores. El desarrollo y la carga del firmware se realizan utilizando entornos como Visual Studio Code (con extensiones para MicroPython) y Thonny, que facilitan la edición, depuración y transferencia de scripts al ESP32. La aplicación cliente se desarrolla en Python 3.x utilizando PySide6 para la interfaz gráfica moderna, matplotlib integrado con FigureCanvasQTAgg para visualización científica de datos, scikit-learn para algoritmos de regresión lineal, openpyxl para exportación de reportes Excel y numpy para procesamiento numérico eficiente.

- AMBIENTE

El sistema opera como una plataforma educativa distribuida para el aprendizaje de instrumentación y sistemas embebidos IoT con aplicaciones en análisis colorimétrico y control de calidad. El ESP32 DevKit V1 ejecuta firmware MicroPython que establece un servidor TCP en puerto 8080, controla continuamente el sensor TCS3200 mediante pines GPIO para escalado de frecuencia y selección de filtros, procesa valores de frecuencia Hz para componentes RGB, convierte las mediciones a escala 0-255 mediante algoritmos de calibración avanzados, y transmite los datos por WiFi a clientes conectados con protocolo especializado "MODO:COLOR_TCS". La aplicación de escritorio desarrollada en Python actúa como cliente TCP, conectándose al ESP32 mediante su dirección IP local, recibiendo datos de forma asíncrona usando QThread para evitar bloqueos de interfaz, procesando los datos mediante algoritmos de calibración por regresión lineal implementados con scikit-learn, y presentando visualizaciones espectrales interactivas en tiempo real con matplotlib.

El sistema incluye funcionalidades avanzadas como calibración multi-punto de 5 referencias (blanco, negro, RGB puros) con estado dinámico y calibrado para máxima precisión, streaming configurable con intervalos desde 150ms, persistencia JSON para mantener calibraciones entre sesiones, exportación automática de datos a Excel con gráficos integrados, control remoto del LED indicador, filtrado digital configurable, visualización espectral con tres líneas diferenciadas por color y ventana temporal deslizante, y algoritmos de conversión espectral avanzados, proporcionando una experiencia educativa completa que abarca desde conceptos básicos de colorimetría y análisis espectral hasta técnicas avanzadas de procesamiento de señales colorimétricas y comunicaciones de red en sistemas embebidos con aplicaciones en control de calidad industrial y clasificación automática por color.