DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Software: SENSORA_CONNECT

El software SENSORA_CONNECT es la aplicación principal y hace parte del núcleo del ecosistema titulado "SensoraCore". Fue diseñado como interfaz de control unificada para un sistema de instrumentación científica distribuida basada en microcontroladores ESP32 DevKit V1. A través de esta plataforma, la aplicación desktop actúa como cliente TCP centralizado que se conecta y gestiona simultáneamente múltiples módulos especializados de sensores, proporcionando una plataforma robusta y escalable para adquisición, procesamiento, visualización y análisis de datos de 12 tipos diferentes de sensores del ecosistema.

- DISEÑO

El sistema se basa en una arquitectura modular centralizada donde SENSORA_CONNECT actúa como cliente TCP principal y los módulos individuales de sensores como servidores distribuidos. La aplicación principal ejecuta firmware desarrollado en Python con PySide6 que se conecta simultáneamente a múltiples ESP32 DevKit V1, cada uno ejecutando diferentes protocolos de comunicación especializados según el tipo de sensor. La aplicación centraliza la recepción de datos de sensores analógicos, digitales y de comunicación serie, los procesa mediante algoritmos unificados de calibración por regresión lineal y los visualiza en interfaces especializadas para cada módulo.

- IMPLEMENTACIÓN

La aplicación principal está desarrollada en Python 3.x utilizando las librerías PySide6 para interfaz gráfica, matplotlib para visualización, scikit-learn para regresión lineal y openpyxl para exportación. El sistema implementa arquitectura orientada a objetos con patrones de diseño modernos, utilizando QThread para operaciones asíncronas de red sin bloqueo de interfaz y socket TCP nativo para comunicación robusta con gestión de errores.

Las funciones que contiene este software son:

- Gestión Centralizada de Módulos: controla y coordina simultáneamente los 12 módulos especializados del ecosistema SensoraCore con sus protocolos específicos.

- Interfaz Unificada Multi-Sensor: proporciona acceso integrado a sensores analógicos (potenciómetro, LDR, TCS3200, CNY70), digitales (capacitivo) y de comunicación serie.

- Cliente TCP Distribuido: establece conexiones TCP simultáneas en puerto 8080 con múltiples ESP32, cada uno con protocolo especializado.

- Arquitectura Modular Escalable: permite adición de nuevos tipos de sensores manteniendo compatibilidad con módulos existentes.

- Procesamiento Unificado de Datos: aplica algoritmos de calibración por regresión lineal consistentes across todos los tipos de sensores.

- Visualización Especializada por Módulo: presenta interfaces gráficas optimizadas para cada tipo de sensor usando matplotlib integrado.

- Exportación Centralizada: genera reportes consolidados Excel con datos de múltiples sensores y metadatos de calibración.

- Gestión de Configuración Global: mantiene configuraciones WiFi, parámetros de calibración y preferencias de usuario de forma centralizada.

- Threading Asíncrono Avanzado: utiliza QThread para operaciones simultáneas de múltiples sensores sin bloqueo de interfaz principal.

- Sistema de Control Distribuido: coordina operaciones de inicio, parada y reset across múltiples módulos ESP32.

- VALIDACIÓN

La validación del software se llevó a cabo mediante pruebas de Funcionamiento, en las que se confirmó que el sistema centralizado es capaz de:

- Establecer conexiones TCP simultáneas estables con múltiples ESP32 en puerto 8080 utilizando diferentes protocolos especializados.

- Gestionar comunicación concurrente con los 12 tipos de módulos del ecosistema SensoraCore sin interferencia entre canales.

- Procesar datos heterogéneos de sensores analógicos, digitales y serie manteniendo sincronización temporal.

- Aplicar algoritmos de calibración por regresión lineal unificados con coeficientes R² superiores a 0.95 across todos los módulos.

- Mantener estabilidad de interfaz durante operación simultánea de múltiples sensores con threading asíncrono.

- Generar exportación consolidada de datos multi-sensor en formato Excel con gráficos integrados y metadatos completos.

Asimismo, se verificó que la arquitectura modular permite adición de nuevos tipos de sensores sin afectar módulos existentes, que el sistema de configuración global mantiene consistencia entre sesiones, y que la gestión de memoria optimizada previene degradación de rendimiento durante operación prolongada con múltiples sensores activos.

- PLATAFORMA

Hardware:

- Múltiples ESP32 DevKit V1: Sistema distribuido de microcontroladores de 32 bits con procesadores Xtensa LX6 dual-core, cada uno ejecutando firmware MicroPython especializado para diferentes tipos de sensores del ecosistema.

- Computadora Host: CPU dual-core 2.0 GHz mínimo (Intel Core i3, AMD A8), 4 GB RAM (8 GB recomendado), 2 GB almacenamiento disponible, conectividad WiFi 2.4 GHz y puertos USB 2.0+.

- Red de Comunicación: Infraestructura WiFi local para comunicación TCP/IP entre aplicación centralizada y módulos ESP32 distribuidos.

Software:

La aplicación principal se desarrolla en Python 3.x con type hints para robustez y mantenibilidad, utilizando PySide6 (Qt 6.x) para interfaz gráfica nativa multiplataforma, matplotlib integrado con FigureCanvasQTAgg para visualización científica, scikit-learn para algoritmos de regresión lineal unificados, openpyxl para exportación de reportes consolidados y numpy para procesamiento numérico eficiente. El desarrollo utiliza VS Code con extensiones Python y Qt, control de versiones Git, testing con pytest para GUI Qt, y distribución mediante PyInstaller para ejecutables standalone con compatibilidad Windows 10/11.

- AMBIENTE

El sistema opera como plataforma educativa centralizada para aprendizaje integral de instrumentación y sistemas embebidos IoT distribuidos. La aplicación SENSORA_CONNECT ejecuta en computadora host conectándose simultáneamente a múltiples ESP32 DevKit V1 distribuidos en red WiFi local, cada uno ejecutando firmware MicroPython especializado para diferentes tipos de sensores. El sistema centraliza la adquisición de datos heterogéneos, procesa información mediante algoritmos unificados de calibración implementados con scikit-learn, y presenta visualizaciones consolidadas usando matplotlib integrado con interfaces especializadas por tipo de sensor.

El ambiente incluye funcionalidades de gestión distribuida como configuración WiFi-centralizada, sincronización temporal entre módulos, exportación consolidada de datos multi-sensor, sistema de configuración global persistente, threading asíncrono para operaciones concurrentes, y arquitectura modular escalable para adición de nuevos tipos de sensores.