DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Software: SENSORA_ESP_READING

El software SENSORA_ESP_READING es el firmware principal y hace parte del núcleo del ecosistema titulado "SensoraCore". Fue diseñado como sistema embebido que se ejecuta en microcontroladores ESP32 DevKit V1 para proporcionar capacidades de adquisición y control de datos distribuidas. A través de esta plataforma, cada ESP32 ejecuta firmware en MicroPython que implementa un servidor TCP especializado capaz de gestionar diferentes tipos de sensores y actuadores según el módulo específico, estableciendo comunicación bidireccional robusta con las aplicaciones cliente del ecosistema mediante protocolos especializados por tipo de sensor.

- DISEÑO

El sistema se basa en una arquitectura servidor distribuida donde cada ESP32 DevKit V1 actúa como servidor TCP independiente ejecutando el firmware SENSORA_ESP_READING. El firmware está desarrollado en MicroPython que configura automáticamente los pines GPIO según el tipo de sensor específico del módulo, implementa protocolos de comunicación especializados (analógicos, digitales, SPI, I2C, OneWire), y establece servidor TCP en puerto 8080 para transmitir datos procesados. El firmware procesa señales localmente mediante algoritmos optimizados para recursos limitados, gestiona conectividad WiFi estable y proporciona interfaz unificada de comunicación que permite a las aplicaciones cliente conectarse y recibir datos en tiempo real mediante protocolos específicos como "MODO:DISTANCIA_CAP", "MODO:COLOR_CNY", "MODO:COLOR_TCS", entre otros.

- IMPLEMENTACIÓN

El firmware está desarrollado en MicroPython utilizando las librerías nativas machine para control de hardware, network para conectividad WiFi, socket para comunicación TCP y time para temporizadores. El microcontrolador configura automáticamente los pines GPIO según el tipo de módulo sensor, establece servidor TCP multimodo capaz de manejar diferentes protocolos especializados y procesa señales mediante algoritmos optimizados para operación en tiempo real con memoria y procesamiento limitados. El sistema utiliza técnicas de desarrollo como herramientas esptool.py para flashing, ampy para gestión de archivos y REPL interactivo para debugging.

Las funciones que contiene este software son:

- Servidor TCP Multimodo: establece comunicación por socket TCP en puerto 8080 con capacidad de manejar múltiples protocolos especializados según tipo de sensor.

- Configuración Automática de GPIO: configura dinámicamente pines según módulo específico incluyendo ADC, PWM, SPI, I2C y OneWire para máxima flexibilidad.

- Procesamiento Local de Señales: ejecuta algoritmos de acondicionamiento y filtrado de señales optimizados para recursos limitados del ESP32.

- Gestión de Conectividad WiFi: mantiene conexión estable a red local con reconexión automática y configuración mediante archivo wifi_config.py.

- Protocolos Especializados por Sensor: implementa comandos específicos como "DISTANCIA_CAP_OK", "COLOR_CNY_OK", "COLOR_TCS_OK" según tipo de módulo.

- Control de Actuadores: gestiona salidas PWM, control de LED integrado y otros actuadores según especificaciones del módulo.

- Transmisión de Datos en Tiempo Real: envía datos procesados con formatos específicos optimizados para cada tipo de sensor.

- Manejo de Múltiples Tipos de Comunicación: soporte integrado para comunicación digital (SPI, I2C, OneWire), analógica (ADC 12 bits) y PWM.

- Sistema de Configuración Flexible: permite ajuste de parámetros como frecuencias de muestreo, niveles de debug y configuración de red.

- Optimización para Recursos Limitados: implementa gestión eficiente de memoria y procesamiento para operación continua estable.

- VALIDACIÓN

La validación del software se llevó a cabo mediante pruebas de Funcionamiento, en las que se confirmó que el firmware embebido es capaz de:

- Establecer conexión WiFi estable utilizando credenciales configuradas en wifi_config.py con reconexión automática ante interrupciones.

- Crear servidor TCP robusto en puerto 8080 capaz de aceptar conexiones entrantes múltiples de aplicaciones cliente.

- Configurar automáticamente pines GPIO según tipo de módulo incluyendo ADC de 12 bits, PWM de 16 canales y comunicaciones digitales.

- Procesar señales de sensores analógicos (0-4095) y digitales (True/False) con algoritmos optimizados para tiempo real.

- Implementar protocolos especializados para cada tipo de sensor manteniendo compatibilidad con aplicaciones cliente específicas.

- Mantener operación continua estable durante sesiones prolongadas con gestión eficiente de memoria y recursos de procesamiento.

Asimismo, se verificó que el sistema de configuración flexible permite adaptación a diferentes tipos de sensores sin modificación de código base, que la transmisión de datos mantiene formatos específicos optimizados para cada módulo, que la conectividad WiFi permanece estable bajo condiciones variables de red, y que el procesamiento local de señales proporciona acondicionamiento adecuado para transmisión confiable a aplicaciones cliente.

- PLATAFORMA

Hardware:

- ESP32 DevKit V1: Microcontrolador de 32 bits con procesador Xtensa LX6 dual-core a 240 MHz, 520 KB SRAM para aplicaciones, 4 MB Flash mínimo (16 MB recomendado), WiFi IEEE 802.11 b/g/n integrado, 2x ADC de 12 bits con 18 canales multiplexados, 34 pines GPIO programables con funciones multiplexadas.

- Capacidades de Comunicación: 16 canales PWM independientes con resolución de 16 bits, 4 controladores SPI hasta 80 MHz, 2 controladores I2C maestro/esclavo, implementación OneWire por software en cualquier GPIO.

- Conectividad de Red: Stack TCP/IP optimizado para baja latencia, buffer de red configurado para streaming científico, seguridad WPA2/WPA3 con soporte empresarial.

Software:

El firmware se desarrolla en MicroPython aprovechando las librerías nativas machine para control de hardware, network para conectividad WiFi, socket para comunicación TCP y time para temporizadores y sincronización. El desarrollo utiliza herramientas especializadas como Thonny, uPyCraft o VSCode con extensión MicroPython para edición, esptool.py para flashing del firmware, ampy para gestión de archivos en ESP32, REPL interactivo vía UART o WebREPL para debugging en tiempo real, y control de versiones Git con validación de sintaxis Python para mantenimiento del código.

- AMBIENTE

El sistema opera como firmware embebido distribuido para instrumentación científica IoT ejecutándose en múltiples microcontroladores ESP32 DevKit V1. Cada instancia del firmware SENSORA_ESP_READING se configura automáticamente según el tipo de módulo sensor específico, establece servidor TCP en puerto 8080 con protocolo especializado correspondiente, procesa señales localmente mediante algoritmos optimizados para recursos limitados, y mantiene conectividad WiFi estable para transmisión de datos a aplicaciones cliente. El firmware implementa configuración flexible mediante variables de entorno incluyendo credenciales WiFi, niveles de debug, frecuencias de muestreo y parámetros específicos por tipo de sensor.

El ambiente incluye capacidades avanzadas como configuración automática de GPIO según módulo específico, protocolos especializados por tipo de sensor, procesamiento local optimizado para tiempo real, gestión eficiente de memoria para operación continua, reconexión automática WiFi ante interrupciones, soporte para múltiples tipos de comunicación (analógica, digital, SPI, I2C, OneWire), y sistema de debugging interactivo, proporcionando base sólida para instrumentación distribuida que abarca desde sensores analógicos básicos hasta sistemas de comunicación digital avanzados con aplicaciones en monitoreo científico e industrial IoT.