Universidad Autónoma del Caribe

MANUAL DE USUARIO

| Yamith J. Romero Aldana Elian D. Ruidiaz Marino | Saul A. Pérez Pérez Carlos G. Díaz Sáenz Pablo D. Bonaveri |  |
| --- | --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

Información General	3

Descripción General	3

Arquitectura del código principal:	3

Instalación y Configuración	4

Requisitos Hardware	4

Microcontrolador	4

Alimentación	4

Conectividad	4

Instalación de Firmware	4

Configuración de Hardware	6

SENSORA_SIMPLE_ANGLE	6

SENSORA_ANGLE_ARM	6

SENSORA_INFRARED	6

SENSORA_CAPACITIVE	6

SENSORA_ULTRASONIC (HC-SR04)	6

SENSORA_OPTICAL_SPEED	7

SENSORA_IR_STEERING	7

SENSORA_THERMOREGULATION	7

SENSORA_GAS_REGULATION	8

SENSORA_BRIGHTNESS	8

SENSORA_COLOR_CNY	8

SENSORA_COLOR_TCS	8

Apéndices	9

# INTRODUCCIÓN

## Información General

Nombre del Software: SENSORA_ESP_READING

Fecha de Desarrollo: 2025
Plataforma: MicroPython
Categoría: Firmware Controlador

## Descripción General

El firmware ESP32 de SensoraCore es un sistema embebido desarrollado en MicroPython que proporciona la funcionalidad de adquisición y control de datos para una plataforma completa de instrumentación científica. Este firmware opera en un microcontrolador ESP32 ofreciendo comunicación TCP/IP con la aplicación desktop principal.

┌─────────────────────────────────────┐

│      Aplicación Desktop PC          │

│         (Python/Qt6)                │

└─────────────────┬───────────────────┘

│ TCP/IP

│ Puerto 8080

┌─────────────────▼───────────────────┐

│        Firmware ESP32               │

│       (MicroPython)                 │

├─────────────────────────────────────┤

│  ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐ ┌─────┐    │

│  │Mod1 │ │Mod2 │ │...  │ │Mod11│    │

│  └─────┘ └─────┘ └─────┘ └─────┘    │

└─────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────────▼───────────────────┐

│        Hardware Sensores            │

│  Analógicos │ Digitales │ Actuadores│

└─────────────────────────────────────┘

Arquitectura del código principal:

# Instalación y Configuración

## Requisitos Hardware

### Microcontrolador

- ESP32-WROOM-32 o compatible

- Flash Memory: Mínimo 4 MB (recomendado 16 MB)

- RAM: 520 KB (estándar ESP32)

- Frecuencia: 240 MHz dual-core

### Alimentación

- Voltaje: 3.3V ±5% (regulado)

- Corriente: 500 mA mínimo (1A recomendado)

- Fuente: USB, regulador LDO, o fuente switching

### Conectividad

- WiFi: 802.11 b/g/n 2.4 GHz

- Antena: PCB integrada o externa U.FL

- Rango: Hasta 150m en línea de vista

## Instalación de Firmware

# Instalar esptool para flashing

pip install esptool

# Instalar ampy para gestión de archivos

pip install adafruit-ampy

# Descargar MicroPython para ESP32

wget https://micropython.org/download/esp32/esp32-20220618-v1.19.1.bin

Preparación del Entorno

# Borrar flash completamente

esptool.py --chip esp32 --port COM3 erase_flash

# Instalar MicroPython

esptool.py --chip esp32 --port COM3 --baud 460800 write_flash -z 0x1000 esp32-20220618-v1.19.1.bin

# Verificar instalación

esptool.py --chip esp32 --port COM3 flash_id

Flash del Firmware

# Conectar al ESP32 y cargar main.py

ampy --port COM3 put main.py

# Verificar archivo cargado

ampy --port COM3 ls

# Reiniciar para ejecutar

ampy --port COM3 reset

Carga del Código de Aplicación

# Configuración WiFi

SSID = 'NombreDeRed'

PASSWORD = 'ContraseñaDeRed'

Configuración de Red WiFi

# Configuración de Hardware

## SENSORA_SIMPLE_ANGLE

GPIO32 (ADC1_CH4) → Potenciómetro (señal analógica)

VCC → 3.3V

GND → GND

Texto

## SENSORA_ANGLE_ARM

GPIO32 (ADC1_CH4) → Potenciómetro 1 (Base)

GPIO33 (ADC1_CH5) → Potenciómetro 2 (Articulación 1)

GPIO34 (ADC1_CH6) → Potenciómetro 3 (Articulación 2)

GPIO25 → Sensor Capacitivo (digital)

Texto

## SENSORA_INFRARED

GPIO14 → Sensor IR Digital (entrada)

VCC → 3.3V

GND → GND

Texto

## SENSORA_CAPACITIVE

GPIO35 → Sensor Capacitivo Digital (entrada)

VCC → 3.3V

GND → GND

Texto

## SENSORA_ULTRASONIC (HC-SR04)

GPIO26 → Trigger

GPIO27 → Echo

VCC → 5V (con divisor de voltaje para Echo)

GND → GND

Texto

## SENSORA_OPTICAL_SPEED

# Encoders

GPIO39 → Encoder Izquierdo

GPIO34 → Encoder Derecho

# Control L298N

GPIO25 → IN1 (Motor Izq Forward)

GPIO26 → IN2 (Motor Izq Reverse)

GPIO32 → IN3 (Motor Der Forward)

GPIO33 → IN4 (Motor Der Reverse)

Texto

## SENSORA_IR_STEERING

# Array de 5 sensores IR

GPIO4  → IR Sensor 1 (Izquierda)

GPIO16 → IR Sensor 2

GPIO17 → IR Sensor 3 (Centro)

GPIO18 → IR Sensor 4

GPIO19 → IR Sensor 5 (Derecha)

# Motores (mismo que OPTICAL_SPEED)

GPIO25/26 → Motor Izquierdo

GPIO32/33 → Motor Derecho

Texto

## SENSORA_THERMOREGULATION

# LM35

GPIO36 (VP) → LM35 Salida

# DS18B20 (OneWire)

GPIO27 → DS18B20 Data (con pull-up 4.7kΩ)

# MAX6675 (SPI)

GPIO32 → SCK

GPIO35 → MISO

GPIO33 → CS

GPIO25 → MOSI

Texto

## SENSORA_GAS_REGULATION

# MQ2

GPIO36 (VP) → MQ2 Salida Analógica

# MQ3

GPIO39 → MQ3 Salida Analógica

VCC → 5V (con divisor para señales analógicas)

Texto

## SENSORA_BRIGHTNESS

# LDR

GPIO34 → LDR con divisor resistivo

VCC → 3.3V

GND → GND

Texto

## SENSORA_COLOR_CNY

GPIO35 → CNY70 Salida Analógica

VCC → 5V (LED IR)

GND → GND

Texto

## SENSORA_COLOR_TCS

GPIO34 → S2 (Filtro)

GPIO35 → S3 (Filtro)

GPIO32 → OUT (Frecuencia)

VCC → 3.3V

GND → GND

Texto

# Apéndices

Apéndice A: Glosario de Términos

ADC (Analog-to-Digital Converter): Convertidor analógico-digital que transforma señales analógicas en valores digitales.

API (Application Programming Interface): Interfaz de programación que define métodos de comunicación entre componentes de software.

ESP32: Microcontrolador de Espressif Systems con WiFi y Bluetooth integrados, base del sistema de instrumentación.

GPIO (General Purpose Input/Output): Pines de propósito general configurables como entrada o salida digital.

GUI (Graphical User Interface): Interfaz gráfica de usuario que permite interacción visual con la aplicación.

Handshake: Proceso de establecimiento de comunicación entre dos dispositivos para verificar conectividad.

I2C (Inter-Integrated Circuit): Protocolo de comunicación serie síncrono para comunicación entre microcontroladores y sensores.

IoT (Internet of Things): Red de dispositivos físicos conectados que pueden intercambiar datos.

Latencia: Tiempo de retardo entre el envío de un comando y la recepción de su respuesta.

LDR (Light Dependent Resistor): Resistor dependiente de luz, sensor básico de luminosidad.

PID (Proportional-Integral-Derivative): Algoritmo de control automático usado en sistemas de regulación.

PWM (Pulse Width Modulation): Modulación por ancho de pulso, técnica para controlar potencia de salida.

Qt: Framework multiplataforma para desarrollo de interfaces gráficas de usuario.

SensoraCore: Nombre del sistema completo de instrumentación científica distribuida.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Conjunto de protocolos de comunicación para redes.

Timeout: Tiempo máximo de espera antes de considerar una operación como fallida.

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Protocolo de comunicación serie asíncrono.

UI (User Interface): Interfaz de usuario, punto de interacción entre humano y máquina.

WiFi: Tecnología de comunicación inalámbrica basada en estándares IEEE 802.11.

Apéndice B: Referencias y Documentación Adicional

Documentación Técnica

- Qt6 Documentation: https://doc.qt.io/qt-6/

- Python Official Documentation: https://docs.python.org/3/

- ESP32 Technical Reference: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/

- PySide6 Reference: https://doc.qt.io/qtforpython/

Recursos de Desarrollo

- GitHub Repository: https://github.com/YamithR/SensoraCore

Contacto y Soporte

- Email de Soporte: yamith.romero@uac.edu.co

Apéndice C: Herramientas de Desarrollo

- Thonny: IDE simple para MicroPython

- uPyCraft: IDE especializado para ESP32

- VSCode: Con extensión MicroPython

- PyCharm: Con plugin MicroPython

Herramientas de Flash

- esptool.py: Herramienta oficial de Espressif

- ampy: Gestión de archivos MicroPython

Copyright © 2025 SensoraCore Project. Versión del documento: 3.2 | Fecha: Agosto 2025 Para la versión más actualizada de este manual, visite: https://github.com/YamithR/SensoraCore.git